楼宇安防

一、整体设计方案

该系统的核心是stm 32f103 rct 6单片机，通过多种传感器实现楼宇行人火灾检测，并将数据上传到云端。当发生火灾等危险情况时，可以将信息通知到楼内的办公人员，提醒快速逃生。同时，也可以通过摄像头对楼内的火情进行远程监视，为外部消防提供救援参考。 入口的摄像头也可以实现对出入人员进行身份核验等功能。

二、系统构成

1、核心：Stm 32f103 rct 6单片机作为核心，通过单片机调用传感器和WIFI模块，实现整个系统的监测和云端反馈。

2、 传感器

（1）红外传感器，位于走廊的内部，当行人走过时，自动开启对应区域灯光。当行人离开后，过几秒灯光自动关闭

（2）火焰传感器，位于走廊和办公区域顶部，检测是否有火焰存在。检测到有火焰存在时，与烟雾传感器的检测状况拟合

（3）烟雾传感器，位于走廊和办公区域顶部，当火箭传感器检测到有火灾发生同时，烟雾传感器检测到有烟雾时，确定火灾发生，触发防火。

3、cam步进摄像头，对火灾状况进行实时监测，并可根据着火的位置实时移动，为消防救援提供参考。

4、Rc522RFID刷卡模块，放于入口处，可用于出入楼宇检测

5、Open MV摄像头/K210摄像头，放于入口处，用于人脸识别，出入楼宇检测。

6、OLED显示屏，显示各区域的信息，门口的显示屏用于显示打卡信息

7、WIFI模块，实现通讯云端连接。

8、逆变电路，可以实现将太阳能和风能发电并网，实现可持续发展环保节能。

9、DHT11温湿度模块，可以检测温湿度，并按照对应设定温度，启动空调。

三、功能：

1刷卡进入：刷卡可进入楼，显示屏显示信息

2人脸识别：通过人脸识别进入楼宇，显示屏显示信息

3行人检测：当有人经过走廊时，走廊对应区域的灯光开启

4火灾检测：当火焰传感器和烟雾传感器同时检测到发生情况时，说明火灾发生，启动水泵灭火并发出报警铃，同时，将火灾信息发送到企业微信和巴法云公众号，通知楼宇人员快速撤离。

5备用电源：当火灾已经发生十分严重，将供电损毁，备用电源将自动启动，维持供电和照明。同时，维持核心系统正常运转。

6无网络备用：当火灾发生十分严重，网络中断，将报警短信发送至管理员手机提示报警。

7远程监控：消防人员可以通过网络WIFI远程观看楼宇内火灾情况，对消防救援提供参考。

8并网逆变：楼顶放置太阳能板和风力发电，将输出电能逆变并网回馈电网，实现节能。

9中央空调调节：楼内设定中央空调，可以根据设定的温度，自动启动和停止。