|  | University of Science and Technology Liaoning |
| --- | --- |

毕业设计论文

学    院：   电子与信息工程学院

专    业：   电气工程及其自动化

班    级：     电气211

学生姓名：      宋楠

同 组 人：

指导教师：       常凤筠

日    期：       2025年6月

辽宁科技大学教务处制

基于的智STM32慧路灯系统设计

摘　　要

再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111。

关键词：qwertyuiop[poiuytre

Qqqqqqqqqqqqqqqqqqq

Abstract

11111111111111111111111111111111111111111111aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Key Words: qwertyuiopoiuytrewq

目　　录

1　绪论	1

1.1　引言	1

1.2　课题研究的背景及意义	1

1.3　国内外研究现状	2

1.4　本文的主要研究内容和论文结构安排	3

2　系统总体设计方案	4

2.1　系统总体设计	4

2.2　系统方案选择	4

2.2.1　核心控制器（CPU）的选择	5

2.2.2　显示模块选择	5

2.2.3　联网控制APP选择	6

3　系统硬件设计	7

3.1　系统硬件原理图	7

3.2　STM32控制器	7

3.3　光敏检测模块	9

3.4　OLED显示模块	11

3.5　坏灯检测模块及路灯模块	12

3.6　按键检测模块	12

3.7　报警模块	13

3.8　超声波检测模块	14

3.9　时钟模块	14

3.10　WIFI模块	15

3.11　红外检测模块	21

3.12　短信模块	22

4　系统软件设计	25

4.1　系统软件总体流程设计	25

4.2　定时控制模式	26

4.3　亮度控制模式	29

4.4　远程控制模式	30

4.5　路灯检修模式	35

5　系统实现与调试	37

5.1　仿真设计	37

5.2　系统测试	37

5.2.1　定时控制模式	38

5.2.2　亮度控制模式	40

5.2.3　远程控制模式	42

5.2.4　路灯检修模式	47

结论	51

致谢	52

参考文献	53

附录	55

基于STM32的智慧路灯系统设计

# 1　绪论

## 1.1　引言

再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写 。

## 1.2　课题研究的背景及意义

再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写。

## 1.3　国内外研究现状

在再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写。

## 1.4　本文的主要研究内容和论文结构安排

第一章论述选题背景以及意义，具体描述了基于STM32的智慧路灯系统具备的科研价值和发展潜力，列举了国内外的研究状况。

第二章主要说明了系统控制的设计方案和具体方案的选择，描述各模块的选择情况。

第三章介绍了系统硬件电路设计，描述了各个模块功能和相关电路设计。

第四章介绍了系统软件设计，系统主控制逻辑。

第五章介绍了系统调试内容，对系统整体硬件与软件进行了调试方法和原理的描述。

# 2　系统总体设计方案

## 2.1　系统总体设计

再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写。

## 2.2　系统方案选择（g）

完成系统总体功能分析后，对系统的整体功能实现方案进行设计。系统使用stm32单片机作为主控芯片，温湿度传感器可以获取室内的温湿度并根据设定值开关制冷设备，火焰传感器可以检测每个区域的火警值，烟雾传感器可以检测室内浓烟的含量，红外热释电传感器可以检测是否有人经过并执行开灯指令，ESP-CAM摄像头可以实时监视楼内情况并将视频发到手机端。这些数据也将实时显示在显示屏上。刷卡、指纹、人脸识别模块可以对进入楼宇的人员进行身份认证。RS485通讯模块也可以连接太阳能发电设备，将发电量和工作状态实时回传到单片机。同时，将这些数据通过无线传输发送到云端平台，ESP8266物联网模块也可以获取实时的时钟和天气预报。据此分析系统的整体设计方案如图2.1所示。

图2.1　系统框图

### 2.2.1　主控（CPU）的选择（g）

目前市面上单片机的生产厂家有很多，例如国内的STC宏晶科技的STC89XX和STC15系列单片机，沁恒的CH32XX系列的单片机。国外英飞凌公司生产的TC2XX系列单片机，ST意法半导体公司生产的stm32单片机，TI德州仪器生产的TI-MSPXX系列的单片机。据此分析如下：

STC系列的单片机成本低，易于学习，一些型号内置驱动和ADC对外部组件要求少。但相较于高性能的单片机处理能力和内存资源有限，并且在极端环境下不如工业级单片机稳定

CH32系列单片机提供较高的性能和丰富的外设，并且内核基于ARM，能效控制好。一些CH32V系列的单片机还包含USB ，CAN和以太网等高级通讯接口。缺点是沁恒系列市场份额小，社区支持少，开发较为困难。

英飞凌系列的单片机大多适用于汽车和工业领域，稳定性和可靠性强，处理能力强大。但正因为强大价格较高，而且开发需要专业的知识和开发工具，难度很大

STM32系列单片机性价比和功能高，拥有强大的开发工具支持，能耗成本较低，外设也很丰富。但有时在市场紧张时容易出现断货的情况。

Ti系列单片机功耗低，稳定性强，外设丰富，但相对于STM32完善的生态系统，TI的生态较差，编写程序较为困难。

本系统只需要检测数字量信号的高低电平，并且对对应的信号进行输出，同时也需要进行多路串口通讯、iic通讯等，需要对单片机的性能有要求。所以主控选择了STM32F103VCT6芯片。

### 2.2.2　显示模块选择（g）

在显示方面，目前市面上有如下几种显示方式：使用LCD1602，使用OLED，使用LCD12864。

1、LCD1602

优点：具有16字符2行的显示容量，工艺成熟，而且内部自带字库，无需取模和创建字库。同时自带背光以适应不同光照条件。

缺点：采用并行接口通讯，连线较多，观看视角较窄，只能显示英文和数字，局限性大。

2、OLED

优点：采用IIC或SPI通讯，连线少，具有128x64像素显示，可以显示汉字数字英文，16×16范围及以上汉字均可显示。

缺点：必须有驱动信号才能工作，而且需要创建私有字库。

3、LCD12864

优点：屏幕大显示清晰，具有128x64像素显示，可以显示汉字数字英文。带有背光。

缺点：同样采用并行接口，连线多，电路复杂，而且同OLED都需要创建字库。

综合考虑，本系统采用0.96 OLED作为显示模块

### 2.2.3 温湿度检测模块的选择（g）

于温度显示部分，常用的目前有三种方案：数字模块采集，ADC采集，热电偶采集。对此分析如下：

1、数字模块采集

优点：使用方便，通过调用IO口即可驱动。典型的数字模块有DS18B20和DHT11，利用单总线即可运行。DHT11可以测量空气的温度和湿度，DS18B20可以测量液体固体的温度。

缺点：依赖精准的时序和单总线协议，其中，DHT11时序要求严格，总线时间出现误差即会罢工，对定时器要求很高。

2、ADC模拟量采集

优点：采集连续精准度较高

缺点：一部分单片机并不带有ADC功能，需要依赖外部芯片驱动，使用较为复杂。而且受限于ADC精度，转换比较麻烦。

3、热电偶采集

优点：可以测量较高温度

缺点：需要运算放大器作为外围电路，并且仍然需要依赖ADC进行数据读取。

综合决定，本系统采用数字芯片DHT11作为温湿度采集器。

### 2.2.4 云平台及APP选择（g）

提供云平台服务的厂家有很多，例如：华为云、阿里云、巴法云、点灯科技和自己搭建网页平台等。

1、华为云稳定可靠，安全性高，覆盖广，成本低。但是需要一定技术门槛，对个人用户开发难度较高。

2、阿里云稳定性好，访问速度快，扩展强，安全性高。但操作界面复杂，并且对于小型企业或个人来说价格偏高。

3、巴法云采用最新的硬件和优化软件配置，性能强大，可靠性高，并且还可以根据实际需求增加减少服务器，还可以实现低功耗运转。缺点是有关配套资料较少，入手难度较高。

4、点灯科技支持快速接入，同时支持各种硬件开发，免费版赠送1个设备额度，专业版提供实时数据反馈和更多的设备支持。拥有37个功能模块，可以应对各种物联网项目需求，适合新手上手。缺点是服务器有时会宕机，数据反馈较慢。

5、局域网网页搭建，可以根据自己的需求定做网页界面。但是功能较少，扩展性差，并且只能使用局域网，通讯局限性大。

6、其他小型云平台，可靠性不高，暂不考虑。

综合来看，我决定使用点灯科技平台来实现远程控制和接收数据信息，配合巴法云平台来接收微信公众号的预警信息。使用方便，互不干扰。

### 2.2.5  短信平台的选择（g）

目前，市面上发送短信的方式主要有两种：一种是通过调用云端API，如阿里云和华为云的SMS短信服务；另一种则是利用硬件的短信模块和SIM卡直接发送。虽然调用云端API的方式成本较低且支持包月付费，但由于其复杂性以及大多数情况下只能在PC或Linux系统上运行，因此不在本设计的考虑范围内。

硬件模块方面，常见的短信模块包括GSM模块和4G模块。GSM模块具有成熟稳定、成本低、覆盖范围广等优点，但同时也存在功耗高、传输速度慢、容量有限的缺点。相比之下，4G模块具有传输速度快、功耗低、功能全面的优势。

Air 780e是一款合宙通信推出的低成本，高性能的4G通信模块，专为物联网设计,支持LTE网络和蜂窝通讯。它采用cortex-M4内核，主频156Mhz，支持全网通覆盖全球主流频率。内置PPP拨号协议，可以直接作为4G上网模块使用。外部带有UART串口和SIM卡接口等。此外，Air780E采用Lua语言编程，编程难度较低且灵活性较高。

本设计选择使用Air780E来实现报警短信的发送。它不仅支持语音通话、短信发送和流量上网等功能，还具有超低待机功耗的特点，非常适合用于发送报警信息。

综上所述，通过综合考虑成本、功能和易用性等因素，本设计选择使用Air780E 4G模块来实现报警短信的发送。

### 2.2.6人脸识别系统的选择（g.5）

目前市面上常见的带有主控的摄像头有OpenMV、K210等，同时也有一些专用于运行AI、深度学习等功能的板卡等。

RDK X5 是一款基于 Sunrise 5 智能计算芯片的开发套件，专为智能计算和机器人应用设计。它拥有强大的算力（10 Tops BPU 和 32 GFlops GPU）和丰富的接口（USB 3.0、千兆以太网、MIPI-CSI摄像头接口、GPIO、UART等），支持多种复杂模型和算法，例如 Transformer、RWKV、Occupancy 和 Stereo Perception。

瑞芯微公司的RV1126是一款面向智能视觉和边缘计算的高性价比AIOT平台，它采用双核cortex-A7，搭配RISC-V，可以实现低功耗运转，同时能够高效处理多任务。比较适合多摄像头，智能安防，工业视觉检测等场景。并且价格较低，实现了算力与功耗的平衡。（此处标红出自参考文献：基于嵌入式平台的深度学习人脸识别关键技术研究_邹平吉）

K210是由嘉楠科技（Canaan）推出的低功耗 RISC-V 架构 AI 芯片，主打边缘计算和轻量级AI推理，适合计算机视觉和语音识别等应用。

OpenMV 是一个基于微控制器的开源机器视觉平台，其硬件核心通常是 STM32 或类似的 MCU，搭配专用摄像头模块。

其核心参数对比如表2.1所示。

表2.1常见四种嵌入式AI平台的参数

| 特性 | RDK X5 (Horizon) | RV1126 | K210 (Kendryte) | OpenMV Cam H7 (ST) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AI算力 | 10 TOPS (BPU, INT8) | 2 TOPS (NPU, INT8) | 0.5 TOPS (KPU, INT8) | 无专用NPU（依赖CPU计算） |
| CPU | 4核 Cortex-A55 (1.5GHz) | 双核 Cortex-A7 + RISC-V | 双核 RISC-V (400MHz) | Cortex-M7 (480MHz) |
| 内存 | 4GB/8GB LPDDR4x | 1-2GB DDR3 + 16MB Flash | 8MB SRAM + 16MB Flash | 1MB SRAM + 2MB Flash |
| 存储 | 32GB/64GB eMMC | 支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展 |
| 摄像头接口 | 多路MIPI-CSI | 3TOPS ISP（多摄像头） | 单路DVP | 单路DVP（最高1MP分辨率） |
| 典型功耗 | <10W | 1.5W~3W | <1W | <0.5W |
| 开发框架 | TensorFlow/PyTorch/ONNX | Rockchip NPU SDK | Kendryte SDK (MicroPython) | MicroPython（OpenMV IDE） |

RDK-X5有专用的BPU加速，支持复杂模型，算力强大，用在人脸识别方面非常合适。并且开发系统使用Linux，支持主流开发环境GCC，可以直接复用PC端算法和工具，无需重写代码。并且Linux内核还支持各种外设，可以轻松接入传感器、摄像头等。同时linux还支持多任务并行处理，非常方便。

RDK-X5还可以加载大型模型来进行人脸识别操作，效果好。所以本系统采用RDK-X5来进行人脸识别操作。

# 3　系统硬件设计

## 3.1　系统硬件原理图（g）

图3.1为系统整体的电路原理图，其中较为重要的电路有：主控芯片电路、电源电路、降压模块、各区域火焰、烟雾检测电路、红外热释电检测电路、OLED显示模块、DHT11温湿度检测模块、TTL转RS485通讯模块、ESP8266-WIFI模块等多个模块。系统整体原理图如图3.1所示。

图3.1系统整体原理图

该电路图中使用接口电路来代替使用的各类传感器，用LED灯代替各区域的照明电路。DHT11温湿度检测模块可以实时检测楼内外的温湿度，并在屏幕显示出来。同时，串口也可以将楼宇的数据传输到ESP8266，进而通过云端传送到手机，以便楼宇管理员可以方便的进行区域控制和接收实时安防信息。TTL转485通讯模块也可以将太阳能发电的数据和太阳能工作状态回传到主控。实时显示太阳能发电的状态。

图3.2为楼宇人员信息检测电路的原理图，其中较为重要的电路有：按键电路，指纹模块接口电路，RC522刷卡接口电路，以及人脸识别系统。（再写）

图3.2楼宇人员信息检测原理图

本系统中RC522刷卡接口电路与RC522 RFID检测模块连接，指纹模块接口电路与指纹检测模块连接。MCU直接与人脸识别系统连接。进入楼宇的人员可以通过按键调用指纹和人脸识别，OLED也会显示操作菜单信息。同时，数据信息会通过APP和SIGN传输到主控部分的ESP8266，实时在手机端显示楼宇出入人员情况

图3.3是太阳能逆变的电路原理图。其中最重要的电路为晶闸管有源逆变电路、TTL转RS485通讯电路。太阳能逆变原理图如图3.3所示。

s

图3.3太阳能逆变原理图

本逆变电路采用了晶闸管有源逆变，并且使用了光耦隔离，使晶闸管与单片机隔离开来。电能质量检测部分也会实时检测逆变的电能质量并计算出电流电压和发电量，并通过RS485通讯模块电路将数据发送到楼宇主控。

## 3.2　STM32控制器（g）

本设计采用STM32F103VCT6单片机作为核心控制器，其特点包括ARM Cortex-M3内核和32位架构；拥有100个引脚；内置64K字节Flash；工作温度范围为-40至85摄氏度。此外，它还具备丰富的外设和功能如：3路UART、2路I2C、1组ADC、1组DAC，以及多组定时器等。

在本设计中，楼宇主控整体由MCU、电源电路、复位电路以及晶振电路构成。VCT6芯片示意图如图3.4所示。

图3.4 STM32F103VCT6

在stm 32系统中，复位电路起着至关重要的作用，它的主要作用包括将32初始化到最初状态，确保系统在上电时能够从开始位置执行程序。手动复位电路还允许系统在死机或需要重启时手动触发。此外，复位电路中的电容还有去耦和滤波的作用，稳定电源，减少噪声干扰，从而保证stm 32稳定运行。复位电路如图3.5所示。

图3.5复位电路

晶振电路是电子设备的心脏，它利用晶体的压电效应，在特定的固有频率下产生机械振动。当晶体两端的电压发生变化时，晶体会相应地伸缩，这种机械振动又会反过来改变晶体两端的电压，从而形成一个正反馈过程。在晶体的固有频率下，这个正反馈能够维持稳定的振荡，使得晶体不断地在电能和机械能之间转换，产生一个频率非常稳定的振荡信号。驱动电路则负责提供适当的放大和反馈，以确保晶体能够在最佳工作状态下振荡，从而输出一个精确且稳定的时钟信号。晶振电路的稳定性对于维持电子设备的正常运行至关重要。晶振电路如图3.6所示。

图3.6晶振电路

电源电路是芯片和外围电路稳定工作的基础，它能为单片机提供稳定的电压，还能进行电压转换，1117芯片可以将5V的电压转换为3.3V供单片机使用。同时，电路中的电容也具有稳压和滤波的作用，能够过滤电源的噪声，防止异常的电压对单片机造成的损坏。在单片机周围，还添加了0.1uf去偶电容，可以为单片机提供瞬间的电流补偿，减少电源噪声，确保程序运转稳定。电源电路如图3.7所示。

图3.7电源电路

## 3.3　烟雾检测模块（g）

MQ-2气敏传感器是一种常用于检测可燃气体泄漏的传感器，如液化石油气、丙烷、甲醇等。它的工作原理是基于半导体金属氧化物表面接触到可燃气体时，电阻值会发生变化的特性。它对烟雾中的某些成分（如燃烧产生的碳粒子）也是敏感的，因此，MQ-2传感器可以在一定程度上检测到烟雾。当烟雾中的颗粒物或气态污染物与传感器表面的金属氧化物接触时，它们可以引起传感器的电阻变化，从而触发警报或检测反应。实际系统采用5路烟雾传感器，走廊1区域烟雾传感器电路如图3.8所示。

图3.8烟雾检测模块

MQ-2气敏传感器由一个加热丝和一对电极组成。加热丝负责将传感器内部的金属氧化物加热到一定温度（通常在200°C至300°C之间），以便使其能够有效地检测周围的气体。当可燃气体进入传感器并与加热的金属氧化物接触时，会导致氧化物的电阻发生变化。通过测量这一电阻的变化，可以推断出周围环境中可燃气体的浓度。

其特性参数如表3.1所示。

表3.1 MQ-2传感器参数

| 参数 | 描述 |  |
| --- | --- | --- |
| 供电电压 | 通常为5V DC。 |  |
| 加热功率 |  | 大约700mW。 |
| 响应时间 | 通常小于10秒。 |  |
| 恢复时间 | 通常小于30秒。 |  |
| 灵敏度 | 对于不同的可燃气体，其灵敏度会有所不同 |  |
| 使用寿命 | 在正常操作条件下，MQ-2气敏传感器的使用寿命通常可以达到几年。 |  |

## 3.4　火焰传感器检测模块（g）

火焰传感器的工作原理是通过红外接收管接受火焰发出的红外线波，电路采用LM393作为比较器，通过红外检测管CGQ1接收火焰的红外辐射信号，转换为电信号后输入比较器。比较器另一端接受来自分压电路的参考电压，参考电压通过滑动变阻器调节到合适位置。当检测信号超过参考电压时，比较器输出低电平。系统采用5个火焰传感器分别检测5个不同区域的火灾情况，其中走廊1区域的传感器连接到单片机的PC9引脚。模块内部电路及接口电路如图3.9所示。

图3.9火焰传感器模块

## 3.5　红外热释电传感器（g）

红外热释电传感器是一种能够检测人体辐射红外线的设备，当人体进入传感器探测范围后，红外线被传感器接收转化为电信号，输送到EG4001芯片中。

EG4001是一款信号放大及处理的数模专用芯片，内部集成了运算放大器、电压比较器、参考电压源和延时定时器等控制器。专门用于防盗报警和人体控制照明等场合。他的工作电压为3到6伏，采用CMOS工艺降低了外围电路元件数和成本，提高了稳定性。系统中采用4个红外热释电传感器充当走廊和办公区域的行人检测器，其中走廊1区域的传感器连接到主控单片机的PD9引脚。电路如图3.10所示

图3.10红外热释电传感器模块

在实际电路中采用的型号为EG4001A，它仅需要一个外接电容CT和一个上拉电阻RT即可设置振荡器的工作频率Tosc，公式为：
Tosc=0.4RTCTRTRT-20K（电阻单位为K,电容单位为nF,Tosc单位为uS）
实际电路中接入一个100k的电阻和2nF的电容，根据公式计算，他的工作周期频率为100微秒，根据芯片的延时时间公式：Tx=100000*Tosc。计算得出当热释电传感器检测到信号后，会持续发出10000000微秒（10秒）的高电平。即使人离开也不会马上关闭。

## 3.6　OLED显示模块（g）

OLED模块是一种，高效节能的显示技术。它是由SSD1306驱动的其自发光特性使得每个像素点都能够独立发光，正因如此，它的对比度显示效果非常好，并且无需背光。且只有活跃的像素点消耗电能，因此比LCD更节能。本系统采用0.96 OLED作为显示。OLED模块内部电路如图3.11所示。

图3.11 OLED模块内部电路

系统使用STM32的PB6和PB7与OLED连接，具体电路连接如图3.12所示。

图3.12 OLED模块与主控连接图

## 3.7　DHT11温湿度检测模块（g）

DHT11是一款常用的温湿度传感器，它的内部结合了湿敏电阻和热敏电阻测量技术，数据通过单总线接口进行传输。主控芯片发送起始信号后，DHT传输40位数据包，包括湿度和温度的整数和小数部分，以及校验合，单片机接收解析还原出测量的温度和湿度。

在该系统中采用两个DHT11温湿度模块来检测室内外的温湿度，户外温湿度模块连接到单片机PA6引脚。电路图如图3.13所示。

图3.13 DHT11温湿度检测模块

## 3.6　继电器模块（g）

STM32单片机驱动能力较弱，可以通过的电流小，无法带动大电流的电磁阀、空调等大功率设备，所以需要一个继电器模块进行中转。继电器是一种电控器件，它可以用低电压弱电流来控制高电压强电流，并且它也有隔离的作用，可以有效防止高电压反冲损毁单片机。有些继电器模块还带有指示灯，可以指示工作状态以及是否吸合。其中如图3.14为单个继电器模块的原理图，图3.15为本系统的部分继电器连接图和接口电路。

图3.14单个继电器模块

图3.15部分继电器连接图和接口电路

## 3.7　水泵电机驱动模块（g）

L298N是一款常用的电机驱动模块，它带有两路输出，能够同时驱动两个直流电机，并且控制方向和速度。它的工作原理是通过两个使能端和一个pwm输入口来控制电机的正反转和调速。本系统采用的水泵电机是12伏直流电机，使用L298N满足性能需求。L298N电机驱动模块的内部电路图如图如图3.16所示。

图3.16电机驱动模块

## 3.8　报警模块（g）

在楼宇发生危险时，系统会发出报警，报警使用的模块是ISD1820。它是一款语音录制和播放的模块，内部带有内存，可以录制8到20秒的语音（取决于ROSE引脚连接的电阻值）。并且无需单片机即可实现录音功能，待机功耗几乎为零，只需要通过GPIO的引脚就可以实现播放控制。模块电路图如图3.17

图3.17 ISD1820录音播放模块

实际使用的过程中，由于ISD1820语音芯片驱动能力差，需要在输出口串接一个LM 386放大芯片，它是一款低功耗音频功率放大器，集成电路可以将输出的声音放大，通过调节滑动变阻器即可实现增益调节。并且不需要外部耦合电容，使用非常方便。放大电路如图3.18所示。

图3.18 LM386音频增益模块

ISD1820芯片播放语音有两种方式：

1、当PLAYL引脚给予高电平即可实现播放声音，当高电平消失时，放音结束。

2、当PLAYE引脚给予高电平脉冲即可播放音乐，持续到音乐结束。如果将PLAYE和RECLED引脚连接，就可以实现循环播放报警。

实际系统电路设计中，采用继电器将PLAYE和LED引脚连接在一起，继电器使用单片机PD7引脚进行控制。电路图如图3.19所示：

图3.19报警继电器电路

## 3.9　楼宇人员信息检测系统控制器（g）

系统的楼宇人员信息检测系统也有一个主控MCU，采用STM32F103C8T6与外设相连，负责刷卡认证、指纹识别、驱动舵机开关闸机等，电路同样包含晶振电路、复位电路、电源电路等。芯片连接引脚图如图3.20所示。

图3.20 RC522刷卡模块电路和接口电路

## 3.10　RFID RC522刷卡模块（g.5）

楼宇人员信息检测系统添加信息需要管理员认证，所以，我采用一个RC522刷卡模块来进行管理员认证检测。它的核心是MFRC522芯片，通过外部天线发射13.56MHz的射频信号形成电磁场，当RFID卡靠近该电磁场时（5到10厘米之间），卡内的线圈感应到电信号并激活卡内芯片，将数据（UID、加密数据等）发回RC522，将其转换为数字信号并通过SPI接口传输给主控MCU进行下一步处理。电路图如图3.21所示。

图3.21 RC522刷卡模块电路和接口电路

RC522模块广泛应用于身份识别等领域（写一个参考文献：基于电子标签(RFID)的...一体式无线仓位识别系统设计_黄昌盛）。目前现在基本上绝大多数的手机也带有NFC功能，同样可以被RC522识别，所以管理员也可以用手机虚拟卡来代替RFID卡，更方便。

## 3.11　AS608指纹模块（g）

人员进出楼宇可以使用二种验证方式，其中一种是使用指纹模块来进行身份认证。AS608指纹模块通过光学采集指纹图像，光学传感器利用内置光源和摄像头捕捉反射光。然后提取指纹的纹线、端点、分叉等特征点，并将这些特征转化为数学向量，与模块内部数据库中的指纹特征进行对比，根据阈值判断是否为同一指纹，从而实现身份验证。并将信息通过串口将认证信息发送到单片机MCU。指纹模块接口电路图如图3.22所示，模块的串口TX连接主控MCU的PB11，RX连接PB12，TCH连接PB7。

图3.22 AS608指纹模块接口电路图

## 3.12　RDK X5人脸识别模块（g）

人员进出楼宇也可以使用人脸识别来确认身份信息。RDK X5开发版类似一个微型Linux电脑，带有40PIN管脚，由于RDK需要稳定供电，也防止电流反灌烧坏开版，在输出端口接入了一个光偶与主控板隔离开来。本系统中使用RDK开发板的37和39引脚输出信号，通过PC817光耦隔离，输送到主控MCU的PA8引脚。当人脸识别成功时，RDK开发板37号引脚输出高电平，此时光耦导通，PA8引脚被拉至低电平，MCU检测对应信号，执行后续操作。RDK X5开发版管脚连接光耦电路图如图3.23所示。

图3.23 AS608指纹模块接口电路图

## 3.13　按键检测电路（g）

由于楼宇人员信息检测系统需要依赖管理员手动录入指纹，以及供用户启动指纹识别功能，故需要按键系统来进行人机操作。本文中的按键检测采用独立按键，采用下拉输入，一端连接主控MCU的引脚，另一端连接GND，图3.24为独立按键电路图。

图3.24独立按键电路图

## 3.14　SG90舵机模块（g）

SG90舵机是一种小巧轻便的微型伺服电机，应用于遥控模型，自动化等领域，它能够在PMW信号控制下实现180度旋转，工作电压4.8V-6V。

本系统使用SG90舵机来代替闸机系统，当给予50Hz的PWM信号，即可控制舵机运转。SG90舵机接口电路图如图3.25所示，其中舵机的PWM连接至MCU的PA1引脚。

图3.25 SG90舵机接口电路图

## 3.15　太阳能并网逆变控制器（g）

太阳能逆变系统采用STM32F411CEU6单片机作为控制器，搭配桥式整流电路实现有源逆变。他的核心为Cortex-M4，主频100MHz。主要负责采集交流电过零脉冲，并根据直流和交流测电压计算晶闸管触发角，从而实现有源逆变。单项桥式整流电路的公式为：

Ud=0.9*U2*cosα（Ud是直流电压，U2是交流电压，α是触发角）

当触发角>90°，桥式整流会进入有源逆变状态，此时直流侧电压稍高于理论直流电压，即可实现逆变并网。

与核心控制器相同，STM32F411也需要晶振电路、复位电路、电源电路等。CEU6芯片以及部分外围电路如图3.26所示。

图3.26 STM32F411CEU6最小系统电路图

## 3.16　晶闸管有源逆变电路（g.5）

晶闸管是一种半控器件，由它组成的整流桥，可以在单片机的驱动下，实现将交流电转换成直流电。当在直流侧给予直流电压，此时，利用单片机程序调整晶闸管的触发角度大于90度即可实现有源逆变并网。

由于逆变并网非常危险，在正式制作之前，我们采用了Matlab仿真测试结果，当结果正确后，在焊接实物编写程序。Matlab仿真Simulink如图3.27所示。//（Matlab的仿真代码效果截图四五张放软件那里，实物的原理图代码运行效果截图四五张，使劲使劲堆截图。展示工作量）

图3.27 MATLAB仿真电路图

仿真测试正常后，开始绘制电路图，同样使用四个晶闸管组成整流桥，在晶闸管与stm32单片机之间串入一个光偶隔离，防止烧坏单片机。采样电路使用PC817光耦隔离将交流电与单片机隔离开来，确保脉冲信号能稳定的输入到单片机的PA5引脚，防止冲坏单片机。触发角由单片机程序给予，通过PB4、PB5、PB6、PB7使光耦按顺序导通，进而驱动晶闸管。由于晶闸管依靠电网换流，无需考虑相位。晶闸管有源逆变电路图如图3.28所示，采样电路如图3.29所示。

图3.28单相有源逆变电路图

图3.29采样电路原理图

## 3.17　电能质量采集模块（g）

HLW8032是一款高精度的电能计量芯片，它采用CMOS制造工艺，应用在单相交流电中。它的内部集成了两个ADC和一个高精度的电能计量内核，可以实时检测线电压、电流，计算有功功率、电能参数等。芯片采用5V供电，带有1路串口，内置晶振。外围电路采用1000：1的电流互感器和1000：1000千的电压互感器采集电压和电流，误差仅在0.2%。太阳能发电板逆变产生的电也是单相电，所以采用了HLW8032芯片采集的方案，同时该芯片输出的数据到单片机还可以参与闭环运算，使电网更稳定。具体电路图如图3.30所示。输出串口TX连接到单片机的PA3引脚，实现通讯。

图3.30电能质量采集模块电路图

## 3.18　TTL转RS485通讯模块（g）

太阳能一般都安装在楼顶，和逆变器一同安装。而楼宇主控一般都安装在保安控制室或弱电井内。传统TTL、RS232通讯传输距离较近，容易受到干扰导致信号中断。所以本系统采用RS485通讯，将逆变器和主控连接在一起。

RS485是一种串行通讯协议，它采用差分信号传输，可以提高抗抗干扰能力，实现远距离通讯。并且总线还可以挂载多个设备，实现多点通讯。在较低速率下传输的距离则更远，非常适合从楼顶到控制器的长距离通讯。故本系统采用RS485来传输电能和工作状态数据。

MAX485是一种RS485收发器芯片，它能够将TTL电平转换为差分信号在双绞线上进行长距离传输，并且支持半双工通讯模式。芯片使用3.3V~5V电压工作，可以兼容多种单片机。还内置过热保护和过电压保护。搭配压电二极管、熔断器和保护接地，还可以实现防雷击效果。

74HC04是一种六反向芯片，它包含六个非门，搭配MAX485芯片可以实现自动发送和接收，还能实现电压兼容，防止损坏元器件。模块的电路图如图3.31所示。

图3.31电能质量采集模块电路图

## 3.19　WIFI模块（g）

EESP8266是乐鑫科技推出的一款低成本，高性能的WIFI MCU，被广泛应用于物联网领域，主频80MHz支持802.11 b/g/n WIFI协议，并内置TCP/IP协议栈，可用于搭建服务器或用作AP模式。他支持ArduinoIDE编程，简单易用社区丰富，成本低廉。它的升级版ESP32是双核CPU，主频160MHz，但是价格更高，功能更强大。

本设计采用ESP8266 NodeMCU开发板作为系统的无线通讯模块，模块的基础电路图如图3.32所示。

图3.32 ESP8266的基础电路图

ESP8266与核心板通过串口连在一起，以与点灯科技平台连接的ESP8266为例，他的TXD0连接核心板的PA9，RXD0连接核心板的PA10，GPIO4和GPIO5虚拟成另一对串口与楼宇人员信息检测部分连接，用于实现远程开锁和非法入侵警报提示。核心板的接口电路如图3.33所示。人员检测接口电路如图3.34所示。

图3.33 ESP8266与核心板连接电路图。

图3.34 楼宇人员信息检测系统接口电路图

ESP8266的串口与核心板STM32串口波特率调为9600，STM32启动DMA接收模式，将8266传来的天气信息、时间日期、控制数据，存入缓存并执行对应操作。同时，将火灾等数据发送给ESP8266，进而通过WIFI发送至云端点灯科技平台，通过另一个ESP8266发送给企业微信系统，提醒火灾和撤离。

3.20 AIR780E 4G模块（g.5）

本系统是通过ESP8266接收报警指令，调用AIR780E内部程序实现发送短信报警。Air780E的GND和VCC连接在esp8266上，通过脚本程序将CAM-RST虚拟成串口，连接在esp8266的虚拟串口引脚。由于核心板STM32F103VCT6的串口数量只有3个，已经与2个ESP8266、一个RS485模块连接，已被占用，所以实际程序是接收8266转发来的报警数据，进而发送提示短信，实现报警传递。4G模块部分接口电路图如图3.35所示。

图3.27 AIR780E部分接口电路图（重画）

由于采用Lua语言编程，不需要使用AT指令，直接接收ESP8266转发的串口数据，响应更快。未来有望实现4G上网功能，因为ESP8266需要连接WIFI，所以计划作为备用联网方案。

# 4　系统软件设计

## 4.1　系统软件总体流程设计

图4.1即为本设计的系统软件流程图。在系统上电后，系统初始化后开始进行当前时间的显示，进行实时超声波测距并显示测距结果，并且对当前光照亮度进行检测并显示，还要显示当前工作模式的显示。在进行设置时间判断后，开始判断是否切换工作模式。如果不切换工作模式，系统则仍然按照原理的模式控制路灯的亮灭；如果切换了工作模式，则按照当前工作模式控制路灯。

图4.1　系统流程图

## 4.2　定时控制模式

系统的定时控制模式是控制路灯在指定时间段进行常亮，在某时间段内通过热释电检测和超声波测距以后，当存在行人或者车辆时开启。超声波测距程序流程图如图4.3所示，首先需要由单片机给超声波传感器TRIG引脚高脉冲，超声波发射后，ECHO引脚变为高电平。若有超声波返回，则ECHO引脚由高电平变为低电平，由此可知超声波传播的时间既高电平持续的时间，进而可算出车辆到路灯的距离。

两盏路灯在晚上11点到早上4点之前一直处于打开状态；而下午6点到晚上11点以及早上4点到早上6点这个时间段内则处于有行人时路灯D1会亮，或者有车辆路灯D2会亮的状况，并且当检测到行人或者有车的信号消失后，相应路灯延时30秒之后会自动关闭，DS1302实时时间流程图如图4.4所示，首先初始化变量使DS1302不具备写保护，复位电路产生一个高电平后开始写地址，延时一段时间以后向该地址写数据使地址增加，此时判断数据是否写完，若数据未写完则返回重新写地址，若数据写完则复位端产生一个高电平继续写1302地址并延时一段时间，将该地址的数据读出地址增加，此时判断数据是否读完，若未读完则返回继续写1302地址，若数据读完则显示数据在OLED显示屏上。并且在OLED上会实时显示对应的工作模式，该模式会显示 “模式1”的字样。具体该工作模式的流程图如4.2所示。

图4.2　定时控制模式流程图

图4.3　超声波测距流程图

图4.4　DS1302实时时间流程图

## 4.3　亮度控制模式

系统的亮度控制模式是控制路灯在全天的所有时间段中光照亮度比较低的时候进行开启，当亮度比较高的时候进行关闭。系统处于亮度控制模式时，当光照亮度小于等于设定的光照阈值时，系统会控制两盏路灯开启；反之光照亮度大于设置亮度阈值时，会自动关闭两盏路灯。并且该模式会在OLED上会显示“模式2”三个字。亮度控制模式的控制流程图如4.3所示。

图4.5　亮度控制模式流程图

## 4.4　远程控制模式

系统的远程控制模式是通过WIFI芯片控制指定路灯进行开启或者关闭。系统在远程控制模式时，通过远程接收控制命令进行路灯的开启和关闭，并在控制完成后返回对应的提示信息。通过输入网络的IP地址连接ESP8266，就可以使用网页来控制路灯的开关。也可以使用点灯科技APP连接点灯官方服务器实现开关控制。

当系统接收到“11”命令时，会打开路灯D1，并返回“已打开第一盏灯了！”的提示；当系统接收到“21”命令时，会打开路灯D2，并返回“已打开第二盏灯了！”的提示；当系统接收到“10”命令时，会关闭路灯D1，并返回“已关闭第一盏灯了！”的提示；当系统接收到“20”命令时，会打开路灯D2，并返回“已关闭第二盏灯了！”的提示。具体该工作模式的流程图如4.6所示。

并且数据会通过串口发送到仿真中，网络界面效果如图4.7所示，点灯科技APP界面效果如图4.8所示。D1和D2都为off时如图4.9所示，D1和D2都为on时如图4.10所示，D1状态为on且D2状态为off时如图4.11所示，D1状态为off且D2状态为on时如图4.12所示。串口调试时候11代表1灯开启，10代表1灯关闭，21代表2灯开启，20代表2灯关闭，串口调试接收到的指令数据如图4.13所示。192.168.xxx.xxx代表连接的IP地址。

图4.6　远程控制模式流程图

图4.7　网页界面效果

图4.8　点灯科技APP界面

图4.9　D1和D2状态都为off

图4.10　D1和D2都为on

图4.11　D1状态为on  D2状态为off

图4.12　D1状态为off  D2状态为on

图4.13　串口调试接收到的指令数据

点灯科技APP与仿真连接步骤

１.下载并安装blinker APP

点击下载或在android应用商店搜索“blinker”下载安装，下载并安装blinker Arduino库，点击下载，通过Arduino IDE 菜单>项目>加载库>添加.ZIP库 导入到库，如图4.14。

图4.14　下载并安装blinker APP

２.在app中添加设备，获取Secret Key

进入App，点击右上角的“+”号，然后选择 添加设备，点击选择Arduino > WiFi接入，复制申请到的Secret Key。

３.DIY界面

在设备列表页，点击设备图标，进入设备控制面板，首次进入设备控制面板，会弹出向导页，在向导页点击 载入示例，即可载入示例组件，编译并上传示例程序，打开Arduino IDE，通过 文件>示例>Blinker>Blinker_Hello/Hello_WiFi 打开例程，在程序中找到如下变量，填入您申请到的Secret Key(auth)和要连接的WiFi热点名(ssid)、密码(pswd)，如图4.15。

图4.15　编译示例程序

编译并上传程序到esp8266开发板，打开串口调试器，当看到提示“MQTT Connected!”，说明设备已经成功连接到MQTT服务器，在APP中点击刚才添加的设备，即可进入控制界面，按下按钮就可以控制Arduino上的LED灯开关。

# 5　系统实现与调试

## 5.1　仿真设计

本系统主要使用Proteus进行系统的设计与实现，在系统中使用了SW3模拟红外热释电检测模块，当SW3闭合时代表没检测到行人；使用了SW1和SW2的通断模拟路灯D1和D2的好与坏；并使用串口模拟WIFI芯片进行远程控制。本次仿真实现了对路灯的4种模式的控制，这几种模式分别为定时控制模式、亮度控制模式、远程控制模式以及路灯检修模式。这几种模式的具体控制方式和功能在前面的章节已经介绍了，在这里就不再赘述了。使用的具体仿真如图5.1所示。

图5.1　proteus仿真图

## 4.5　路灯检修模式

系统处于路灯检修模式时，系统自动打开所有的路灯，通过查看路灯是否都亮了来判断路灯是否为好的，有没有出现路灯不亮的状况。当出现某盏路灯不亮的时候，会进行声光报警，在OLED上闪烁显示“第X个灯坏了！”的提示并进行蜂鸣器报警，提示某盏路灯坏了，需要进行维修，并向指定人员发送短信，内容为“第X个灯坏了！”。具体该工作模式的流程图如4.16所示。

图4.16　路灯检修模式流程图

## 5.2　系统测试

在本次测试中，主要从智慧路灯系统的几种工作模式方面进行功能的测试，判断设计的功能是否符合预期的效果。在测试中，依次按照几种功能模式进行测试。

### 5.2.1　定时控制模式

当仿真开始运行后，系统默认的工作模式为定时控制模式，这时系统的运行状态如图5.2所示。从图5.2可以看出，仿真时间处在晚上11点到早上4点的时间段内，两盏路灯是都打开的。并且当超声波测距超过100时，统一显示为“100cm”。当前光照强度设置为较高的，所以显示的光照亮度也比较高。如图5.3所示，当将超声波测距的距离设置为小于100时，显示的距离值就为对应的距离，但是存在一些误差。如图5.4所示，将光照强度设置较低时，OLED上显示的光照强度也是进行了实时的变化的。

图5.2　初始运行状态

图5.3　距离变化后系统运行状态

图5.4　亮度变化后系统运行状态

仿真开始运行时OLED显示屏会显示设置初始时间，如图5.5。当按下矩阵键盘的任意键时，可以进入当前时间设定功能。然后根据提示依次输入对应的年月日、小时等时间信息后，时间就可以设置完成了。时间设置完成后，OLED会实时显示设置完成的时间，设置完成初始时间后OLED显示屏状态如图5.6。

图5.5　系统运行时OLED显示屏初始界面

图5.6　设置完成初始时间后

### 5.2.2　亮度控制模式

按下亮度控制模式的模式键，系统切换工作模式为亮度控制模式，这时系统的运行状态如图5.7所示。从图5.7可以看出，当光照亮度低于20%时，系统会控制路灯开启。如图5.8，当设置亮度大于20%，光照亮度大于设置的亮度阈值，会自动关闭两盏路灯。

图5.7　切换工作模式2后光照强度小于阈值时系统运行状态

图5.8　光照强度大于阈值时系统运行状态

### 5.2.3　远程控制模式

按下远程控制模式的模式键，系统切换工作模式为远程控制模式，这时系统的运行状态如图5.9所示。连接网络后，进入网页，按下网页中D1和D2的on按钮，如图5.10所示，ESP8266会发送11指令或21命令，可以看到visual窗口和仿真结果如图5.1和图5.12所示；按下网页中D1和D2的off按钮，如图5.13所示，visual窗口和仿真结果如图5.14和图5.15所示。

图5.9　切换工作模式3后系统运行状态

图5.10　按下D1和D2的on按键后网页

图5.11　打开命令串口调试结果

图5.12　打开命令发送后系统运行状态

图5.13　按下D1和D2的off按键后网页

图5.14　关闭命令串口调试结果

图5.15　关闭命令发送后系统运行状态

当距离过远，无法连接WIFI信号时，可以使用流量上网，同时点开手机上的点灯科技服务器，可以看到远程路灯控制系统已经变成了在线，如图5.16所示。

图5.16　点灯科技APP界面

进入控制界面，屏幕上会显示两个按钮，此时按下按钮即可改变灯的状态，如图5.17所示。

图5.17　点灯科技APP控制界面

点击一灯开关和二灯开关后ESP8266会发送对应的指令，控制路灯的开启和关闭，这一过程不受距离限制，可以在任意的地方进行路灯的操控，同时也不受WIFI网络的限制，在无法牵拉宽带的条件下，也可以使用远程控制。例如按下D1开灯按键，此时仿真状态如图5.18所示。

图5.18　点灯科技控制D1打开

### 5.2.4　路灯检修模式

按下路灯检修模式的模式键，系统切换工作模式为路灯检修模式，这时系统的运行状态如图5.19所示。当将SW1断开以后，模拟D1坏了时，系统运行状态如图5.20所示。接着将SW2断开以后，模拟D2坏了时，显示屏最下面一行循环显示第一个灯坏了以及第二个坏了，图5.21是SW1和SW2都断开的系统运行状态，分图a为OLED显示屏显示第一个灯坏了的运行状态，分图b为OLED显示屏显示第二个灯坏了的运行状态。将SW1闭合时，系统运行状态如图5.22所示。

图5.19　切换工作模式4后系统运行状态

图5.20　SW1断开SW2闭合系统运行状态

（a）OLED显示屏显示第一个灯坏了

（b）OLED显示屏显示第二个灯坏了

图5.21　SW1和SW2都断开系统运行状态

图5.22　SW1闭合SW2断开系统运行状态

结　　论

智再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写

# 致　　谢

大学一晃就过去了，回首这几年的时光，心中充满了不舍与感激。仿佛昨天我还是刚入学的那个懵懂又对大学生活充满无限向往的少年。行文至此，还是感觉一切是这么的不真实，但是这几年的经历也确实使我成长了很多。在这里我要感谢一路走来一路帮过我的人，有你们这四年的时光才有了意义！

首先，我真的非常地感激我的论文指导老师常凤筠老师，由于身体的原因使毕业论文对我来说变得很艰难，但是常老师还是愿意带我一起研究，从那个时候起常老师就是我最钦佩的老师。从我开始选题的时候，常老师就给了我很多宝贵的意见，这一路走来真的给常老师添了很多麻烦，我永远都忘不了常老师每一次修改论文时无微不至的细节，也忘不了常老师那次凌晨五点半起来给我提供修改意见，无论遇到什么困难常老师都没有放弃我而是耐心的讲解，无论是初稿二稿还是答辩稿，我的舍友也羡慕我能有这么好的论文指导老师，我只想说常老师谢谢您，您辛苦了！

其次，我想感谢我的家人们，谢谢你们把我抚养长大，一路走来你们无微不至的关心与爱护一次又一次的让我心里暖暖的，尤其是那段时间我在床上一天躺23小时的日子里你们无微不至的照顾，也许这就是家人，他们无言的爱让我感动不已，现在你们年纪也大了，是时候由我来承担起这个家的担子了，不辞劳苦这二十几年是时候该享福啦，因为你们的孩子真的长大了！

然后，我想感谢我的同学，我的室友，这四年我们一起努力一起进步，虽然毕业以后我们各奔东西但是这段回忆我会一直铭记在心里，希望我们以后每个人都前程似锦，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　我们的友谊在岁月的长河里仍然熠熠生辉！

最后，我想感谢我的女朋友宫瑜，之前的我也许感觉我的人生也就和普通人一样简简单单的度过一辈子，直到你的出现让我真正的知道了生活的意义，你教会了我如何爱别人，但更重要的是也教会了我如何爱自己。虽然那段时间我们相隔两地，我们都很难过，但是真正的爱情一定经得住时间和距离的考验，终于现在的状态也越来越好了，又重新看到了希望，还好有你在我身边给我希望和勇气。写致谢的时候我们已经在一起一年两个月二十一天了，在这段日子里，我们都变成了更好的我们，让我知道了我永远不是我自己，有你在的日子里充满了惊喜。虽然大学生活即将结束但我知道对我们来说这只是刚刚开始，我只知道有你在的日子里每一天都很开心，春来暑往，秋收冬藏，我们来日方长！

# 参考文献

[1]盘瑶,张剑云,朱颖,等.基于NB-IoT与ZigBee的智慧城市路灯管理系统设计[J].中国照明电器,2022,(11):32-39.

[2]陈帅.基于5G的路灯管理控制系统设计[D].淮南：安徽理工大学,2022.

[3]渠元驰.基于LoRa的智慧路灯控制系统设计与实现[D].昆明：云南大学,2022.

[4]李璐,李昆杰,刘硕累,等.基于物联网的园区智慧路灯控制系统设计[J].湘南学院学报,2022,43(02):97-103.

[5]张基延.智慧路灯（灯杆）控制系统设计[D].杭州：杭州电子科技大学,2023.

[6]胡蝶影.智慧路灯控制系统设计与算法研究[D].重庆：重庆理工大学,2023.

[7]张桂莲,郑炎辉,石宜金.基于物联网的智慧路灯模拟控制系统设计与实现[J].电子制作,2024,32(01):61-64+7.

[8]罗青青,周正贵,方银银.基于NB-IoT的智慧路灯检测系统[J].通化师范学院学报,2023,44(08):1-8.

[9]刘雪芹,朱颖,张剑云,等.基于ZigBee自组网Mesh网络的智慧路灯系统设计[J].现代电子技术,2023,46(13):19-24.

[10]王鹏举,经本钦,嵇建波,等.智慧路灯自动控制与测试装置的设计与实现[J].计算机应用与软件,2023,40(01):129-133+183.

[11]郑雄文,陈育,李志梅.LED智慧路灯在智慧城市中的应用策略分析[J].光源与照明,2022,(11):47-49.

[12]金承璋,孙毅,蔡卫华.LED智慧路灯在智慧城市中的应用策略分析[J].智能建筑与智慧城市,2022,(07):174-176.

[13]冯娜娜，冯娟娟，杨延宁，等．基于ESP8266的可视化温湿度实时监测器的设计[J]．延安大学学报（自然科学版），2020，39(04)：54-57+62．

[14]卜永波，罗小玲，陈一．基于DHT11传感器的温湿度采集系统[J]．计算机与现代化，2013，219(11)：133-135．

[15]Mai Y ,Mingjing L ,Yingbo P , et al. Research and Design of an Intelligent Street Lamp Control System Based on NB-IoT [J]. Automatic Control and Computer Sciences, 2024, 58 (1): 78-89.

[16]Liu M . Campus smart street lamps using internet of things technology [J]. International Journal of Critical Infrastructures, 2023, 19 (4): 291-300.

[17]Khaula A ,Rhman A F E . Drones applications for smart cities: Monitoring palm trees and street lights [J]. Open Geosciences, 2022, 14 (1): 1650-1.

# 附　　录

uint8_t mode = 1;

void receive(void)

{

u8 OpenCmd1[]="open1";     //开灯1

u8 OpenCmd2[]="open2";     //开灯2

u8 CloseCmd1[]="close1";   //关灯1

u8 CloseCmd2[]="close2";   //关灯2

uint16_t t,len;

uint16_t flag_O1=1,flag_O2=1,flag_C1=1,flag_C2=1;   //设置标志位

if(USART_RX_STA&0x8000)

{

len=USART_RX_STA&0x3fff;//得到此次接收到的数据长度

for(t=0;t<len;t++)

{

if(OpenCmd1[t]!=USART_RX_BUF[t])

flag_O1=0;  //若接受数据与打开1命令不同将flag_O1置为0

if(OpenCmd2[t]!=USART_RX_BUF[t])

flag_O2=0;  //若接受数据与打开2命令不同将flag_O2置为0

if(CloseCmd1[t]!=USART_RX_BUF[t])

flag_C1=0;  //若接受数据与关闭1命令不同将flag_C1置为0

if(CloseCmd2[t]!=USART_RX_BUF[t])

flag_C2=0;  //若接受数据与关闭2命令不同将flag_C2置为0

USART_SendData(USART1, USART_RX_BUF[t]);//向串口1发送数据

while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)!=SET);//等待发送结束

}

if(flag_O1==1)   //如果flag_O1==1表示上位机发送的是打开1命令

{

printf("已打开第一盏灯了！\r\n\r\n");

GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_13);

}

if(flag_O2==1)   //如果flag_O2==1表示上位机发送的是打开2命令

{

printf("已打开第二盏灯了！\r\n\r\n");

GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_14);

}

if(flag_C1==1)   //如果flag_C1==1表示上位机发送的是关闭1命令

{

printf("已关闭第一盏灯了！\r\n\r\n");

GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_13);

}

if(flag_C2==1)   //如果flag_C2==1表示上位机发送的是关闭2命令

{

printf("已关闭第二盏灯了！\r\n\r\n");

GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_14);

}

USART_RX_STA=0;

}

}

void control(void)

{

if(mode == 1)

{

if(TimeData.hour >= 23 || TimeData.hour < 4) //打开

GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14);

else if((TimeData.hour < 23 && TimeData.hour >= 18)|| (TimeData.hour < 6 && TimeData.hour >= 4))//红外检测

{

is_People();

is_Car();

}

}

if(mode == 2)

{

is_dark();

}

if(mode == 3)

{

receive();

}

if(mode == 4)

{

is_bad();

}

}

int main(void)

{

delay_init();

Led_Init();

Buz_Init();

Key_Init();

OLED_Init();

DS1302_GPIO_Init();

PIR_Init();

SRD_Init();

ADC1_Init();

NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_3); //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级，2位响应优先级

uart_init(115200);	 //串口初始化为115200

while(1){

uint8_t key;

DS1302_show_realTime();

SRD_Start();

get_light();

OLED_ShowChinese(2, 6, 33);

OLED_ShowChinese(2, 7, 34);

OLED_ShowNum(2, 15, mode, 1);

key = Keyboard_Read();

if(key <17)

time_Init();

key = Key_GetNum();

if(key > 1)

mode = key;

control();

}

｝