|  | University of Science and Technology Liaoning |
| --- | --- |

毕业设计论文

学    院：   电子与信息工程学院

专    业：   电气工程及其自动化

班    级：     电气211

学生姓名：      宋楠

同 组 人：

指导教师：       常凤筠

日    期：       2025年6月

辽技大学教务处制

|  | University of Science and Technology Liaoning |
| --- | --- |

毕业设计（论文）

| 课题名称： | 基于STM32的云平台楼宇安防与光伏并网系统设计 |
| --- | --- |
| 院 系： | 电子与信息工程学院 |
| 专业班级： | 电气211 |
| 学生姓名： | 宋楠 |
| 指导教师： | 常凤筠 |

辽宁科技大学教务处制

基于STM32的云平台楼宇安防与光伏并网系统设计

摘　　要

再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111。

关键词：qwertyuiop[poiuytre

Qqqqqqqqqqqqqqqqqqq

Abstract

11111111111111111111111111111111111111111111aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Key Words: qwertyuiopoiuytrewq

目　　录

1　绪论	1

1.1　引言	1

1.2　课题研究的背景及意义	1

1.3　国内外研究现状	2

1.4　本文的主要研究内容和论文结构安排	4

2　系统总体设计方案	5

2.1　系统总体设计	5

2.2　系统方案选择（n可能修改）	6

2.2.1　主控（CPU）的选择（g）	6

2.2.2　显示模块选择（g）	7

2.2.3 温湿度检测模块的选择（g）	8

2.2.4 云平台及APP选择（gck）	8

2.2.5  短信平台的选择（g）	9

2.2.6人脸识别系统的选择（g.5ck2）	10

3　系统硬件设计(n)	12

3.1　系统硬件原理图（g添加实物图）	12

3.2　STM32控制器（g）	15

3.3　烟雾检测模块（g）	18

3.4　火焰传感器检测模块（g）	19

3.5　红外热释电传感器（g）	20

3.6　OLED显示模块（g）	21

3.7　DHT11温湿度检测模块（g.5）	22

3.8　继电器模块（g）	23

3.9　水泵电机驱动模块（g）	25

3.10　报警模块（g）	26

3.11　AT24C02存储模块（N）	27

3.12　楼宇人员信息检测系统控制器（g）	28

3.13　RFID RC522刷卡模块（g.5ck）	29

3.14　AS608指纹模块（g）	30

3.15　RDK X5人脸识别模块（g）	31

3.16　按键检测电路（g）	31

3.17　SG90舵机模块（g脉冲周期电平范围）	32

3.18　太阳能并网逆变控制器（g）	33

3.19　晶闸管有源逆变电路（g.5）	33

3.20　电能质量采集模块（g）	35

3.21　TTL转RS485通讯模块（g）	37

3.22　Wi-Fi模块（gck1）	38

3.23　AIR780E 4G模块（g.5）	40

3.24　楼宇云端安防监控系统（n附加，有空就写图3.42）	40

4　系统软件设计	41

4.1　系统软件总体流程设计	41

4.2　定时控制模式	42

4.3　亮度控制模式	43

4.4　远程控制模式	45

5　系统实现与调试	45

5.1　仿真设计	58

4.5　路灯检修模式	58

5.2　系统测试	60

5.2.1　定时控制模式	60

5.2.2　亮度控制模式	62

5.2.3　远程控制模式	64

5.2.4　路灯检修模式	69

结　　论	73

致　　谢	74

参考文献	75

附　　录	77

基于STM32的云平台楼宇安防与光伏并网系统设计

# 1　绪论

## 1.1　引言

我国城市化进程加剧，截至2024年，中国的城市化率达到约66.16%左右。在这股浪潮中，各类写字楼、百货大厦、超高层建筑如雨后春笋般涌现，随之而来的安全问题，尤其是消防安全更是首要的问题之一。

目前，我国主要依赖化石燃料，尤其是煤炭，来满足电力需求。在发达的南方地区，夏季制冷用电量巨大，给电网带来了沉重负担。与此同时，大片闲置的楼顶区域不仅造成了太阳能的浪费，还加剧了城市热岛效应。

本系统旨在设计一个环保、节能且安全的数字化楼宇系统。实现全自动化的出入人员身份检测、楼宇内火灾报警、太阳能逆变等功能，为现代城市建筑注入智慧与绿色的新活力。

## 1.2　课题研究的背景及意义

现代楼宇存在的问题主要是房间数量多，走廊通道长，火灾问题隐蔽，很难依靠人工巡楼发现。而超高层建筑又因为楼层过高，消防人员难以第一时间到达，对火场内的情况缺乏了解，这无疑增加了救援的难度和风险。传统的防火系统一般采用单一的离子式烟雾传感器，在有人吸烟或工作过程中使用焊烙铁造成烟尘较大的情况，容易造成误报警，而当浓度过低时又无法进行有效检测。（参考文献：基于STM32与机智云的楼宇火灾，参考文献：基于物联网技术的楼宇智能化综合安防监控系统设计_秦健勇）大大降低了系统的可靠性和有效性。同时，现代楼宇内人口密集，人员流动频繁，对于上下班和进出楼宇的人员难以进行有效监管，也容易造成安全隐患。

因此，开发一种能够监控楼宇安防状态的智能系统就尤为重要。这样的系统不仅可以实时监测楼宇内的火灾隐患，减少误报和漏报现象，还可以对人员流动进行有效监管，及时发现并处理安全隐患。此外，它能实时与消防部门实现联动，一旦发生火灾，可以迅速提供准确的火场信息，为消防人员制定救援方案提供有力支持。

## 1.3　国内外研究现状

在（楼宇/人脸/太阳能，留个参考文献）。我国最新发布的国家标准GB 17945-202X对消防系统结构、设备功能进行了改进和完善，但绝大多数写字楼仍采用传统的报警-判断-逃生模式，依赖单一烟感探头探测火灾，通过人工到达现场判断火灾发展，然后通过喊话、电话等方式通知并疏散人群，这种模式通知速度慢，容易造成火势大范围蔓延。同时，采用离子式烟雾传感器对大颗粒烟雾反应较慢，且许多楼宇并未安装自动消防装置，需要依赖消防人员手动开启。仅有少数重要企业和数据中心配备的应急供电和备用电源装置。

传统的楼宇建筑过程中，也建立了室内监控系统，发挥了一定的作用。但是，大多数的监控设备都集中在室内，并且需要有人巡视。（参考文献：物联网技术在楼宇智能化系统中的应用。郭进）现代城市高层建筑林立，人口密集，一旦发生火灾，疏散难度大，现有消防系统难以完全满足快速，安全疏散的需求，急需更加智能化的消防系统和应急预案。利用物联网、大数据等技术，实现早期预警、快速响应和智能疏散，最大程度保障人民生命财产安全。

国外对于智能化消防应急疏散系统的研究很早。目前的资料认为，1942年瑞士希伯勒斯公司，率先使用火灾报警器是最早接触智能消防安全和应急系统的公司。后续，日本也对疏散指示灯做了具体的规定，美国引入了模型来搭建建筑模拟人员疏散并计算最短疏散时间。（参考文献：智慧楼宇消防应急与联动控制系统研究_刘文浩）

欧盟的ISO/TC90标准是明确的消防标准，涵盖了系统的设计、安装、测试和维护等方面。为确保系统的有效性提供了强有力的保障。

近几年，国内外的消防都得到了快速的发展，将研究的重点集中在物联网，传感器，机器识别等技术上，逐渐向智能化，高效化发展。

国内的人脸识别门禁行业发展迅猛，但大多以中小型企业为主，产品良莠不齐。而且由于缺乏强制性的标准，导致市场十分混乱。（参考文献。人脸识别门禁产品质量安全现状与状态风险分析，叶子）很多价格低的门禁设备采集失败率高，识别精准防假体攻击的设备价格较高，大多被应用在地铁站等场所，用于监测行人和寻找违法人员，在前几年疫情期间还被用在公共场所智能测温等方面。在这方面制作的比较好的是海康威视、阿里平台等。辽宁科技大学和沈阳农业大学均采用的海康威视公司的人脸门禁系统，目前效果较好，在疫情期间还实现了测温，但当学生戴上帽子或光线较强时仍然会出现验证失败的情况。

国外人脸技术发展较早，被应用于机场海关和支付方面（参考文献：faical recognition xxx很酷），但同样也有识别准确率低等问题，并且由于国外监管法律不全面，还会出现人脸信息泄露滥用的问题。在这方面做的较好的是苹果的Face ID，它采用的是3D识别，使用激光扫描面部和眼睛，被应用于iPhone手机和iPad。

太阳能在全世界范围内都被认为是一种最理想的绿色能源，特别是太阳能在发电方面有很大的优势。它具有可再生，无污染等优点，是未来新兴产业的重要组成。（参考文献：户用光伏并网系统及其控制方法的研究）国内光伏发电并网发展迅速，尤其是西部地区太阳能资源丰富，推广分散光伏发电，不仅可以解决能源短缺的问题，还能促进经济社会发展。例如，在我国甘肃等光照丰富的地区，许多家庭已经在屋顶和院内安装光伏并网系统，不仅能满足自身的用电需求，还能将多余的电输送到电网，获得额外的经济效益。该系统主要由太阳能电池板，蓄电池，逆变器等部分组成。目前现在常用的并网逆变器都是采用MOSFET等全控器件，它需要在控制算法上实现电网电压同步锁相和锁频率等。在离网运转时，也采用可控硅有源逆变，例如在某些电力机车上，由于车轮电机是阻感性负载，常使三相桥式全控整流电路工作在逆变状态实现反接制动回馈电网。（参考文献：基于整流有源，逆变电路的电力机车节能调速系统黄元明）除了太阳能光伏板发电之外，还有塔式太阳能发电，它是通过将太阳光反射到加热塔顶部，利用集中的热能烧开水，推动汽轮机旋转实现发电，冶炼等。在中国光伏发电并网前景广阔，不断推动着新能源产业的健康发展。

国外光伏并网的应用场景也非常的多。例如，沙特阿拉伯地区由于常年气候干旱，他们采用在住宅建筑中集成并网太阳能光伏来减轻电网的压力 尤其是在夏季用电高峰时，可以大大减少电网的能源消耗。（参考文献：technoccxxx沙特阿拉伯地区）

美国是全球第二大太阳能市场，它的晶体硅薄膜太阳能电池等技术在世界上遥遥领先，但是他们的太阳能市场大多数都是用于公益性的事业、商业等，但是各个州的发展情况都不同。

澳大利亚政府在太阳能方面制定了目标，并且提供了补贴和支持，同时，积极推广储能系统，以解决太阳能发电的间歇性问题。

## 1.4　本文的主要研究内容和论文结构安排

第一章主要讲述了选题背景和课题的意义，对比了新型的云平台安防系统的优势，以及国内外关于楼宇安防、人脸门禁、太阳能发电等方面的现状。

第二章主要描述了系统的总体方案和功能，以及部分方案的选择。

第三章主要介绍了硬件电路，描述了各个模块和各部分的硬件电路设计。

第四章主要介绍了软件的编写和程序的逻辑。

第五章介绍了实物的调试和整体系统的测试，以及最终的实现效果。

# 2　系统总体设计方案

## 2.1　系统总体设计

（参考文献：物联网技术在楼宇智能化系统中的应用，其中引用：物联设计、智能报警）该系统由STM32F103VCT6单片机电路、HC-SR505红外热释电传感器电路、MQ2烟雾传感器电路、HY-01火焰传感器电路、OLED屏幕显示电路、指纹、刷卡、摄像头人脸识别电路、ESP8266物联网电路等一系列电路组成。

系统可以将烟雾火焰信息发送给主控STM32F103VCT6进行处理，并在OLED显示屏上显示出来。如果烟雾和火焰传感器同时感应到信号，系统会判断已经发生火灾，此时系统会发命令给水泵，并开启对应区域的电磁阀，启动喷水灭火。此外，该系统还能够准确的感知行人的移动。白天（6-18时）楼内灯光会自动关闭，晚上（18-次日6时）当有人经过时，红外热释电传感器会自动感应，开启灯光，为行人提供照明。当行人离开后，灯光则会自动熄灭，从而实现节能效果。当开启入侵功能后，CAM摄像头会自动打开，进入移动侦测功能，检测到画面有物品移动即会抓拍，并闪烁灯光警报。温湿度传感器也会检测室内外温湿度，并根据云端设定温度自动调节空调设备。

系统还会通过Wi-Fi和以太网将异常信息发送到云平台，该系统还与企业微信平台对接，一旦检测到火灾，会立即通过公众号平台和企业微信通知楼宇管理人员和楼内的办公人员。确保他们能够迅速采取应对措施，逃生以确保安全。CAM摄像头也会辅助拍摄火灾现场的图片和视频，为楼外消防人员给予救援参考。4G模块也会作为冗余措施，当楼宇内的Wi-Fi和互联网断开时可以将火灾的信息发送到楼宇管理员的手中。

楼宇人员出入复杂，该系统还具有人脸识别身份认证和指纹认证功能。这部分由RDK-X5开发板和STM32F103C8T6做冗余备份，一般情况下用户可以方便的使用人脸识别来进行身份认证，HMI显示屏上会实时显示摄像头画面。当有人出现在人脸摄像头前时，会自动识别身份并执行开关门操作和播报检测结果。系统还有指纹冗余验证，当人脸光线过强或X5死机的情况，可以使用指纹识别来实现身份认证等功能。进一步增强了稳定性。系统还可以实现添加删除指纹和录入人脸功能，当系统识别到管理员ID卡，此时解锁管理员模式，可以进行指纹的录入和删除。在电脑端也可以实现人脸图片的添加。

该系统还具有太阳能光伏储能逆变并网功能，可以在白天实现发电并网，针对太阳光不稳定的情况，设计了闭环调节，系统会根据太阳能板的电压自动调节发电功率。并计算发电量，并在云端显示出来。

## 2.2　系统方案选择（n可能修改）

完成系统总体功能分析后，对系统的整体功能实现方案进行设计。系统使用STM32单片机作为主控芯片，温湿度传感器可以获取室内的温湿度并根据设定值开关制冷设备，火焰传感器可以检测每个区域的火警值，烟雾传感器可以检测室内浓烟的含量，红外热释电传感器可以检测是否有人经过并执行开灯指令，ESP-CAM摄像头可以实时监视楼内情况并将视频发到手机端。这些数据也将实时显示在显示屏上。刷卡、指纹、人脸识别模块可以对进入楼宇的人员进行身份认证。RS485通讯模块也可以连接太阳能发电设备，将发电量和工作状态实时回传到单片机。同时，将这些数据通过无线传输发送到云端平台，ESP8266物联网模块也可以获取实时的时钟和天气预报。据此分析系统的整体设计方案如图2.1所示。

图2.1　系统框图（可能修改）

### 2.2.1　主控（CPU）的选择（g）

目前市面上单片机的生产厂家有很多，例如国内的STC宏晶科技的STC89XX和STC15系列单片机，沁恒的CH32XX系列的单片机。国外英飞凌公司生产的TC2XX系列单片机，ST意法半导体公司生产的STM32单片机，TI德州仪器生产的TI-MSPXX系列的单片机。据此分析如下：

STC系列的单片机成本低，易于学习，一些型号内置驱动和ADC对外部组件要求少。但相较于高性能的单片机处理能力和内存资源有限，并且在极端环境下不如工业级单片机稳定

CH32系列单片机提供较高的性能和丰富的外设，并且内核基于ARM，能效控制好。一些CH32V系列的单片机还包含USB，CAN和以太网等高级通讯接口。缺点是沁恒系列市场份额小，社区支持少，开发较为困难。

英飞凌系列的单片机大多适用于汽车和工业领域，稳定性和可靠性强，处理能力强大。但正因为强大价格较高，而且开发需要专业的知识和开发工具，难度很大

STM32系列单片机性价比和功能高，拥有强大的开发工具支持，能耗成本较低，外设也很丰富。但有时在市场紧张时容易出现断货的情况。

TI系列单片机功耗低，稳定性强，外设丰富，但相对于STM32完善的生态系统，TI的生态较差，编写程序较为困难。

本系统只需要检测数字量信号的高低电平，并且对对应的信号进行输出，同时也需要进行多路串口通讯、I2C通讯等，需要对单片机的性能有要求。所以主控选择了STM32F103VCT6芯片。

### 2.2.2　显示模块选择（g）

在显示方面，目前市面上有如下几种显示方式：使用LCD1602，使用OLED，使用LCD12864。

1、LCD1602

优点：具有16字符2行的显示容量，工艺成熟，而且内部自带字库，无需取模和创建字库。同时自带背光以适应不同光照条件。

缺点：采用并行接口通讯，连线较多，观看视角较窄，只能显示英文和数字，局限性大。

2、OLED

优点：采用IIC或SPI通讯，连线少，具有128×64像素显示，可以显示汉字数字英文，16×16范围及以上汉字均可显示。

缺点：必须有驱动信号才能工作，而且需要创建私有字库。

3、LCD12864

优点：屏幕大显示清晰，具有128x64像素显示，可以显示汉字数字英文。带有背光。

缺点：同样采用并行接口，连线多，电路复杂，而且同OLED都需要创建字库。

综合考虑，本系统采用0.96 OLED作为显示模块

### 2.2.3 温湿度检测模块的选择（g）

对于温度检测，常用的目前有三种方案：数字模块采集，ADC采集，热电偶采集。对此分析如下：

1、数字模块采集

优点：使用方便，通过调用IO口即可驱动。典型的数字模块有DS18B20和DHT11，利用单总线即可运行。DHT11可以测量空气的温度和湿度，DS18B20可以测量液体固体的温度。

缺点：依赖精准的时序和单总线协议，其中，DHT11时序要求严格，总线时间出现误差即会罢工，对定时器要求很高。

2、ADC模拟量采集

优点：采集连续精准度较高

缺点：一部分单片机并不带有ADC功能，需要依赖外部芯片驱动，使用较为复杂。而且受限于ADC精度，转换比较麻烦。

3、热电偶采集

优点：可以测量较高温度

缺点：需要运算放大器作为外围电路，并且仍然需要依赖ADC进行数据读取。

综合决定，本系统采用数字芯片DHT11作为温湿度采集器。

### 2.2.4 云平台及APP选择（gck）

提供云平台服务的厂家有很多，例如：华为云、阿里云、巴法云、点灯科技和自己搭建网页平台等。

1、华为云稳定可靠，安全性高，覆盖广，成本低。但是需要一定技术门槛，对个人用户开发难度较高。

2、阿里云稳定性好，访问速度快，扩展强，安全性高。但操作界面复杂，并且对于小型企业或个人来说价格偏高。

3、巴法云采用最新的硬件和优化软件配置，性能强大，可靠性高（参考文献：基于STM32和巴法云的多功能拐杖设计），并且还可以根据实际需求增加减少服务器，还可以实现低功耗运转。缺点是有关配套资料较少，入手难度较高。

4、点灯科技支持快速接入，同时支持各种硬件开发，免费版赠送1个设备额度，专业版提供实时数据反馈和更多的设备支持。拥有37个功能模块，可以应对各种物联网项目需求，适合新手上手。缺点是使用人数多，高峰期服务器有时会宕机，数据反馈较慢。

5、局域网网页搭建，可以根据自己的需求定做网页界面。但是功能较少，扩展性差，并且只能使用局域网，通讯局限性大。

6、其他小型云平台，可靠性不高，并且接入较难，暂不考虑。

综合来看，我决定使用点灯科技平台来实现远程控制和接收数据信息，配合巴法云平台来接收微信公众号的预警信息。使用方便，同时又互为冗余提示，互不干扰。

### 2.2.5  短信平台的选择（g）

目前，市面上发送短信的方式主要有两种：一种是通过调用云端API，如阿里云和华为云的SMS短信服务；另一种则是利用硬件的短信模块和SIM卡直接发送。虽然调用云端API的方式成本较低且支持包月付费，但由于其复杂性以及大多数情况下只能在PC或Linux系统上运行，鉴于目前本人关于Linux系统方面不是很擅长，因此不在本设计的考虑范围内。

硬件模块方面，常见的短信模块包括GSM模块和4G模块。GSM模块具有成熟稳定、成本低、覆盖范围广等优点，但同时也存在功耗高、传输速度慢、容量有限的缺点。相比之下，4G模块具有传输速度快、功耗低、功能全面的优势。

Air 780e是一款合宙通信推出的低成本，高性能的4G通信模块，专为物联网设计，支持LTE网络和蜂窝通讯。它采用cortex-M4内核，主频156MHz，支持全网通覆盖全球主流频率。内置PPP拨号协议，可以直接作为4G上网模块使用。外部带有UART串口和SIM卡接口等。此外，Air780E采用Lua语言编程，编程难度较低且灵活性较高。

本设计选择使用Air780E来实现报警短信的发送。它不仅支持语音通话、短信发送和流量上网等功能，还具有超低待机功耗的特点，非常适合用于发送报警信息。

综上所述，通过综合考虑成本、功能和易用性等因素，本设计选择使用Air780E 4G模块来实现报警短信的发送。

### 2.2.6人脸识别系统的选择（g.5ck2）

目前市面上常见的带有主控的摄像头有OpenMV、K210等，同时也有一些专用于运行AI、深度学习等功能的板卡等。

RDK X5是一款基于Sunrise 5智能计算芯片的开发套件，专为智能计算和机器人应用设计。它拥有强大的算力（10 Tops BPU和32 GFlops GPU）和丰富的接口（USB 3.0、千兆以太网、MIPI-CSI摄像头接口、GPIO、UART等），支持多种复杂模型和算法，例如Transformer、RWKV、Occupancy和Stereo Perception。

瑞芯微公司的RV1126是一款面向智能视觉和边缘计算的高性价比AIOT平台，它采用双核cortex-A7，搭配RISC-V，可以实现低功耗运转，同时能够高效处理多任务。比较适合多摄像头、智能安防和工业视觉检测等场景。并且价格较低，实现了算力与功耗的平衡。（此处标红出自参考文献：基于嵌入式平台的深度学习人脸识别关键技术研究_邹平吉）

K210是由嘉楠科技（Canaan）推出的低功耗RISC-V架构AI芯片，主打边缘计算和轻量级AI推理，适合计算机视觉和语音识别等应用。（参考文献：基于STM32的家庭安防报警设计_王可）

OpenMV是一个基于微控制器的开源机器视觉平台，其硬件核心通常是STM32或类似的MCU，搭配专用摄像头模块。

其核心参数对比如表2.1所示。

RDK-X5有专用的BPU加速，支持复杂模型，算力强大，用在人脸识别方面非常合适。并且开发系统使用Linux，支持主流开发环境GCC，可以直接复用PC端算法和工具，无需重写代码。并且Linux内核还支持各种外设，可以轻松接入传感器、摄像头等。同时Linux还支持多任务并行处理，非常方便。

RDK-X5还可以加载大型模型来进行人脸识别操作，效果好。所以本系统采用RDK-X5来进行人脸识别操作。

表2.1常见四种嵌入式AI平台的参数

| 特性 | RDK X5 (Horizon) | RV1126 | K210 (Kendryte) | OpenMV Cam H7 (ST) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AI算力 | 10 TOPS (BPU, INT8) | 2 TOPS (NPU, INT8) | 0.5 TOPS (KPU, INT8) | 无专用NPU（依赖CPU计算） |
| CPU | 4核 Cortex-A55 (1.5GHz) | 双核 Cortex-A7 + RISC-V | 双核 RISC-V (400MHz) | Cortex-M7 (480MHz) |
| 内存 | 4GB/8GB LPDDR4x | 1-2GB DDR3 + 16MB Flash | 8MB SRAM + 16MB Flash | 1MB SRAM + 2MB Flash |
| 存储 | 32GB/64GB eMMC | 支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展 |
| 摄像头接口 | 多路MIPI-CSI | 3TOPS ISP（多摄像头） | 单路DVP | 单路DVP（最高1MP分辨率） |
| 典型功耗 | <10W | 1.5W~3W | <1W | <0.5W |
| 开发框架 | TensorFlow/PyTorch/ONNX | Rockchip NPU SDK | Kendryte SDK (MicroPython) | MicroPython（OpenMV IDE） |

# 3　系统硬件设计(n)

## 3.1　系统硬件原理图（g添加实物图）

图3.1为系统整体的电路原理图，其中重要的电路有：主控芯片电路、电源电路、降压模块、各区域火焰、烟雾检测电路、红外热释电检测电路、OLED显示模块、DHT11温湿度检测模块、TTL转RS485通讯模块、ESP8266-Wi-Fi模块等多个模块。

图3.1系统整体原理图

该电路图和实际PCB板使用接口电路来代替使用的各类传感器，用LED灯代替各区域的照明电路。DHT11温湿度检测模块可以实时检测楼内外的温湿度，并在屏幕显示出来。同时，串口也可以将楼宇的数据传输到ESP8266，进而通过云端传送到手机，以便楼宇管理员可以方便的进行区域控制和接收实时安防信息。TTL转485通讯模块也可以将太阳能发电的数据和太阳能工作状态回传到主控。实时显示太阳能发电的状态。主控电路PCB板实物如图3.2所示。

图3.2主控电路PCB板实物图

图3.3为楼宇人员信息检测电路的原理图，其中较为重要的电路有：按键电路，指纹模块接口电路，RC522刷卡接口电路，以及人脸识别系统。

图3.3楼宇人员信息检测原理图

本系统中RC522刷卡接口电路与RC522 RFID检测模块连接，指纹模块接口电路与指纹检测模块连接。MCU直接与人脸识别系统连接。进入楼宇的人员可以通过按键调用指纹和人脸识别，OLED也会显示操作菜单信息。同时，数据信息会通过APP和SIGN传输到主控部分的ESP8266，实时在手机端显示楼宇出入人员情况，该部分PCB实物图如图3.4所示。其中H20连接RC522刷卡电路，H19连接AS608指纹模块，J1连接舵机模块，CV APP SIGN连接ESP8266用于云端控制。

图3.4楼宇人员信息检测实物PCB图

图3.5是太阳能逆变的电路原理图。其中最重要的电路为晶闸管有源逆变电路、TTL转RS485通讯电路。

图3.5太阳能逆变原理图

本逆变电路采用了晶闸管有源逆变，并且使用了光耦隔离，使晶闸管与单片机隔离开来。电能质量检测部分也会实时检测逆变的电能质量并计算出电流电压和发电量，并通过RS485通讯模块电路将数据发送到楼宇主控。PCB板如图3.6所示。其中板上的正极和负极连接太阳能电池板的负极和正极，火线和零线连接国家电网电路。TXD1连接HLW8032电能质量模块，J2连接RS485模块，U2供给系统工作电压，与楼宇核心板采用同一路供电。

图3.6太阳能逆变板实物图

## 3.2　STM32控制器（g）

本设计采用STM32F103VCT6单片机作为核心控制器，其特点包括ARM Cortex-M3内核和32位架构；拥有100个引脚；内置64K字节Flash；工作温度范围为-40℃～85℃。此外，它还具备丰富的外设和功能如：3路UART、2路I2C、3组ADC、1组DAC，以及多组定时器等。

在本设计中，楼宇主控整体由MCU、电源电路、复位电路以及晶振电路构成。VCT6芯片示意图如图3.7所示。

图3.7 STM32F103VCT6

模块如实物图3.8所示。

图3.8 STM32F103VCT6模块实物图

在STM32系统中，复位电路起着至关重要的作用，它的主要作用包括将STM32初始化到最初状态，确保系统在上电时能够从开始位置执行程序。手动复位电路还允许系统在死机或需要重启时手动触发。此外，复位电路中的电容还有去耦和滤波的作用，稳定电源，减少噪声干扰，从而保证STM32稳定运行。复位电路如图3.9所示。

图3.9复位电路

晶振电路是电子设备的心脏，它利用晶体的压电效应，在特定的固有频率下产生机械振动。当晶体两端的电压发生变化时，晶体会相应地伸缩，这种机械振动又会反过来改变晶体两端的电压，从而形成一个正反馈过程。在晶体的固有频率下，这个正反馈能够维持稳定的振荡，使得晶体不断地在电能和机械能之间转换，产生一个频率非常稳定的振荡信号。驱动电路则负责提供适当的放大和反馈，以确保晶体能够在最佳工作状态下振荡，从而输出一个精确且稳定的时钟信号。晶振电路的稳定性对于维持电子设备的正常运行至关重要。晶振电路如图3.10所示。

图3.10晶振电路

电源电路是芯片和外围电路稳定工作的基础，它能为单片机提供稳定的电压，还能进行电压转换，1117芯片可以将5V电压转换为3.3V供单片机使用。同时，电路中的电容也具有稳压和滤波的作用，能够过滤电源的噪声，防止异常的电压对单片机造成的损坏。在单片机周围，还添加了0.1µf去偶电容，可以为单片机提供瞬间的电流补偿，减少电源噪声，确保程序运转稳定。电源电路如图3.11所示。

图3.11电源电路

## 3.3　烟雾检测模块（g）

MQ-2气敏传感器是一种常用于检测可燃气体泄漏的传感器，如液化石油气、丙烷、甲醇等。它的工作原理是基于半导体金属氧化物表面接触到可燃气体时，电阻值会发生变化的特性。它对烟雾中的某些成分（如燃烧产生的碳粒子）也是敏感的，因此，MQ-2传感器可以在一定程度上检测到烟雾。当烟雾中的颗粒物或气态污染物与传感器表面的金属氧化物接触时，它们可以引起传感器的电阻变化，从而触发警报或检测反应。实际系统采用5路烟雾传感器，它们输出端分别与单片机的PD10、PD11、PD12、PD13、PD14相连，接口电路如图3.12所示。走廊1区域烟雾传感器内部电路如图3.13所示。

图3.12  5路烟雾传感器接口电路

图3.13烟雾检测模块

MQ-2气敏传感器由一个加热丝和一对电极组成。加热丝负责将传感器内部的金属氧化物加热到一定温度（通常在200°C~300°C之间），以便使其能够有效地检测周围的气体。当可燃气体进入传感器并与加热的金属氧化物接触时，会导致氧化物的电阻降低，输出端电压升高，超过滑动变阻器设定的阈值输出低电平。反之输出高电平（参考文献：物联网传感器技术在智能家居中的应用）

其特性参数如表3.1所示。

表3.1 MQ-2传感器参数

| 参数 | 描述 |  |
| --- | --- | --- |
| 供电电压 | 通常为5V DC。 |  |
| 加热功率 |  | 大约700mW。 |
| 响应时间 | 通常小于10秒。 |  |
| 恢复时间 | 通常小于30秒。 |  |
| 灵敏度 | 对于不同的可燃气体，其灵敏度会有所不同 |  |
| 使用寿命 | 在正常操作条件下，MQ-2气敏传感器的使用寿命通常可以达到几年。 |  |

## 3.4　火焰传感器检测模块（g）

火焰传感器的工作原理是通过红外接收管接收火焰发出的红外线波，电路采用LM393作为比较器，通过红外检测管CGQ1接收火焰的红外辐射信号，转换为电信号后输入比较器。比较器另一端接收来自分压电路的参考电压，参考电压通过滑动变阻器调节到合适位置。当检测信号超过参考电压时，比较器输出低电平。系统采用5个火焰传感器分别检测5个不同区域的火灾情况，他们的输出端分别与单片机的引脚PC9、PC8、PC7、PC6、PD15相连，接口电路如图3.14所示。走廊1区域的模块内部电路及接口电路如图3.15所示。

图3.14火焰传感器模块

图3.15火焰传感器模块

## 3.5　红外热释电传感器（g）

PIR红外热释电传感器是一种能够检测人体辐射红外线的设备(参考文献：基于物联网技术的楼宇智能化综合安防监控系统设计)，当人体进入传感器探测范围后，红外线被传感器接收转化为电信号，输送到EG4001芯片中。

EG4001是一款信号放大及处理的数模专用芯片，内部集成了运算放大器、电压比较器、参考电压源和延时定时器等控制器。专门用于防盗报警和人体控制照明等场合。工作电压为3v～6v，采用CMOS工艺降低了外围电路元件数和成本，提高了稳定性。系统中采用4个红外热释电传感器充当走廊和办公区域的行人检测器，他们的输出端分别与单片机的引脚PD9、PD8、PB15、PB14相连，其接口电路如图3.16所示。内部电路如图3.17所示。

图3.16红外热释电传感器模块

图3.17红外热释电传感器模块

在实际电路中采用的型号为EG4001A，它仅需要一个外接电容CT和一个上拉电阻RT即可设置振荡器的工作频率Tosc，它为芯片提供稳定的时钟基准，确保内部操作按照预设时序进行。此外，振荡器的频率直接影响OUT引脚输出高电平信号的持续时间，这对于实现延迟关闭或其他时间控制功能至关重要。工作频率Tosc的计算公式见式（3.1）。                                                Tosc=0.4*RT*CTRTRT-20K                                                             Seq eq \c 3. Seq list 1

通过接入一个100K的电阻（RT）和2nF的外接电容（CT），可以设置振荡器的工作频率。在这个电路中，上拉电阻RT的作用是提供必要的偏置电流，而外接电容CT则用于确定振荡器的充放电时间常数。根据公式（3.1）计算得出振荡器的工作周期Tosc为100微秒。进一步地，根据芯片的延时时间公式（3.2），可以计算出当热释电传感器检测到信号后，会持续发出10s（即10000000µs）的高电平信号。即使人离开检测区域，灯光会延迟10s关闭。

Tx=100000*Tosc# Seq eq \c 3. Seq list 2

## 3.6　OLED显示模块（g）

OLED模块是一种，高效节能的显示技术。它是由SSD1306驱动的其自发光特性使得每个像素点都能够独立发光，正因如此，它的对比度显示效果非常好，并且无需背光。且只有活跃的像素点消耗电能，因此比LCD更节能。本系统采用0.96 OLED作为显示。OLED模块内部电路如图3.18所示。

图3.18 OLED模块内部电路

系统使用STM32的PB6和PB7与OLED的SCL和SDA连接，具体电路连接如图3.19所示。

图3.19OLED模块与主控连接图

## 3.7　DHT11温湿度检测模块（g.5）

DHT11是一款常用的温湿度传感器，它的内部结合了湿敏电阻和热敏电阻测量技术，数据通过单总线接口进行传输。主控芯片发送起始信号后，DHT传输40位数据包，包括湿度和温度的整数和小数部分，以及校验和，单片机接收解析还原出测量的温度和湿度。

在该系统中采用两个DHT11温湿度模块来检测室内外的温湿度，室内温湿度模块连接到单片机PA5引脚，户外温湿度模块连接到单片机PA6引脚。电路图如图3.20所示。

图3.20 DHT11温湿度检测模块

## 3.8　继电器模块（g）

STM32单片机驱动能力较弱，可以通过的电流小，无法带动大电流的电磁阀、空调等大功率设备，所以需要一个继电器模块进行中转。继电器是一种电控器件，它可以用低电压弱电流来控制高电压强电流，并且它也有隔离的作用，可以有效防止高电压反冲损毁单片机。有些继电器模块还带有指示灯，可以指示工作状态以及是否吸合。如图3.21为单个继电器模块的原理图，PC817光耦实际相当于一个LED和一个光敏传感器，光耦的1引脚是高电平，当单片机的PD4引脚给与低电平时，光耦内部的LED发光，内部的光敏传感器电阻下降，电路导通，使得5V电压加在NPN三极管的基极，由于NPN三极管的基极电压高于发射极即会导通，所以电路接通，线圈通电，衔铁吸合。

图3.21单个继电器模块

图3.22为本系统部分继电器连接图和接口电路。

图3.22部分继电器连接图和接口电路

实际核心板控制器工作过程中，空调制冷压缩机、泵阀均需要用继电器控制，其中核心板PC10和PC11负责空调风扇的运转，PC12负责制冷压缩机的运转。PD0~PD4负责在火灾发生时泵阀的开启。控制器接口电路如图3.23所示。

图3.23部分继电器连接图和接口电路

## 3.9　水泵电机驱动模块（g）

L298N是一款常用的电机驱动模块，它带有两路输出，能够同时驱动两个直流电机，并且控制方向和速度。它的工作原理是通过两个使能端和一个PWM输入口来控制电机的正反转和调速。本系统采用的水泵电机是12V直流电机，使用L298N满足性能需求。核心控制器的PD5和PD6连接到L298N的INPUT1和INPUT2引脚上，PE9可以产生PWM脉冲连接到ENA，用于调速，防止水泵压力过大造成崩管。电机驱动模块的内部电路图如图3.24所示。

图3.24电机驱动模块

## 3.10　报警模块（g）

在楼宇发生危险时，系统会发出报警，报警使用的模块是ISD1820。它是一款语音录制和播放的模块，内部带有内存，可以录制8~20s的语音（取决于ROSE引脚连接的电阻值）。并且无需单片机即可实现录音功能，待机功耗几乎为零，只需要通过GPIO的引脚就可以实现播放控制。模块电路图如图3.25所示。ISD1820上的1、2、3接口负责录音和播放控制，当按下KEY3时，1引脚REC被接入高电平，此时启动录音模式，可以通过MIC1录制警报的音频。当按下KEY1时，2引脚PLAYE被接入高电平，开始播放储存的录音，音频完整播放结束后会自动停止。当按下KEY2时，3引脚PLAYL被接入高电平，开始播放储存录音，但KEY2松开时会关闭放音，属于点动播放。

图3.25 ISD1820录音播放模块

实际使用的过程中，由于ISD1820语音芯片驱动能力差，需要在输出口串接一个LM386放大芯片，它是一款低功耗音频功率放大器，集成电路可以将输出的声音放大，通过调节滑动变阻器即可实现增益调节。并且不需要外部耦合电容，使用非常方便。放大电路如图3.26所示。

图3.26 LM386音频增益模块

ISD1820芯片播放语音有两种方式：

1、当PLAYL引脚给予高电平即可实现播放声音，当高电平消失时，放音结束。

2、当PLAYE引脚给予高电平脉冲即可播放音乐，持续到音乐结束。如果将PLAYE和RECLED引脚连接，就可以实现循环播放报警。

实际系统电路设计中，采用继电器将PLAYE和LED引脚连接在一起，继电器使用单片机PD7引脚进行控制。电路图如图3.27所示：

图3.27 报警继电器电路

## 3.11　AT24C02存储模块（g）

系统工作过程中会产生一些数据，比如系统设置的温度，发电量等数据。STM32内部有FLASH区域，也可以储存数据，它访问速度快，但擦写次数有限，长期使用容易造成芯片报废，这对系统的稳定性是致命的问题。

AT24C02是一款I2C通讯的EEPROM，可以储存256B的数据，具有至少100万次的擦写周期，并且可以储存至少100年，稳定可靠。旗下还有其它系列的容量，如AT24C32内部具有4KB（4096×8bit）空间。

所以本系统采用外挂一个AT24C02存储模块的方式来进行数据存储。它与OLED显示屏使用同一路I2C通讯，使用不同的从机地址区分设备型号。电路图如图3.28所示。核心板的PB6与AT24C02的SCL连接，PB7与其SDA连接。

图3.28 AT24C02电路

## 3.12　楼宇人员信息检测系统控制器（g）

系统的楼宇人员信息检测系统也有一个主控MCU，采用STM32F103C8T6与外设相连，负责刷卡认证、指纹识别、驱动舵机开关闸机等，电路同样包含晶振电路、复位电路、电源电路等。芯片连接引脚图如图3.29所示。晶振电路、复位、电源电路如图3.30所示。

图3.29  楼宇人员信息检测系统主控

图3.30 楼宇人员信息检测系统晶振、复位、电源电路

## 3.13　RFID RC522刷卡模块（g.5ck）

楼宇人员信息检测系统添加信息需要管理员认证，所以，采用一个RC522刷卡模块来进行管理员认证检测。它的核心是MFRC522芯片，通过外部天线发射13.56MHz的射频信号形成电磁场，当RFID卡靠近该电磁场时（5~10cm之间），卡内的线圈感应到电信号并激活卡内芯片，将数据（四位16进制UID、加密数据等）发回RC522，RC522芯片将其转换为数字信号并通过SPI接口传输给主控MCU。主控将4位16进制的UID与芯片内部储存的管理员UID进行对比，当对比成功后，允许用户启动管理员模式。读卡器电路包括三个部分：MF RC522、滤波匹配电路和天线。电路图如图3.31所示。

图3.31 RC522刷卡模块电路和接口电路

RFID技术是一种非接触式的自动识别技术，广泛应用于身份识别等领域。（参考文献：基于电子标签(RFID)的...一体式无线仓位识别系统设计_黄昌盛）。目前现在基本上绝大多数的手机也带有NFC功能，同样可以被RC522识别，所以管理员也可以用手机虚拟卡来代替RFID卡，更方便。

## 3.14　AS608指纹模块（g）

人员进出楼宇可以使用二种验证方式，其中一种是使用指纹模块来进行身份认证。AS608指纹模块通过光学采集指纹图像，光学传感器利用内置光源和摄像头捕捉反射光。然后提取指纹的纹线、端点、分叉等特征点，并将这些特征转化为数学向量，与模块内部数据库中的指纹特征进行对比，根据阈值判断是否为同一指纹，从而实现身份验证。并将信息通过串口将认证信息发送到单片机MCU。指纹模块接口电路图如图3.32所示，模块的串口TX连接主控MCU的PB11，RX连接PB12，TCH连接PB7。

图3.32 AS608指纹模块接口电路图

首次使用需要设定指纹，使用独立按键KEY1控制指纹模块开启识别模式，此时在指纹传感器上按压手指，即可读取指纹照片。系统会自动读取两次，并且将两次的特征点进行比较，当检测合格后，模块会向STM32发送指令0X00，代表OK。单片机接收到后，跳转设置ID界面，设置好ID后按下KEY3储存，将指纹存储到AS608模块的存储中。随后，系统退回到工作界面，等待下一次使用。当开启验证指纹功能时，系统会向指纹模块发送验证指纹的指令，模块接收后会自动开启检测。当有手指按下时，系统会自动拍照进行特征点分析，并与指纹库中的指纹进行对比，如果比对成功，模块同样会向STM32发送0X00，单片机接收到后执行开锁指令，此时舵机旋转90度，代表闸机打开。其工作原理如下：首先，模块内部的光学传感器会发出光线并接收从手指表面反射回来的光线，当手指放置在识别区域时，传感器会对指纹图案进行扫描，并将光学信息转换为数字信号。接着，模块内部的图像处理算法会对数字信号进行处理，提取出指纹的特征信息，如纹路走向、纹线数量、纹线交叉点等，并将这些特征信息与预先存储在模块中的指纹模板进行比对。最后，如果比对结果显示当前指纹与模板指纹匹配，则模块会输出识别成功的信号；否则，输出识别失败的信号。

## 3.15　RDK X5人脸识别模块（g）

人员进出楼宇也可以使用人脸识别来确认身份信息。RDK X5开发版类似一个微型Linux电脑，带有40PIN管脚。由于RDK需要稳定供电，也防止电流反灌烧坏开版，在输出端口接入了一个光偶与主控板隔离开来。本系统中使用RDK开发板的37和39引脚输出信号，通过PC817光耦隔离，输送到主控MCU的PA8引脚。它使用外置摄像头来收集人脸数据信息，并与开发板内的人脸数据进行比对，当数据比对成功时，RDK开发板37号引脚输出高电平，此时光耦导通，PA8引脚被拉至低电平，MCU检测对应信号，执行后续操作。RDK X5开发版管脚连接光耦电路图如图3.33所示。

图3.33 RDK-X5人脸识别系统接口电路

## 3.16　按键检测电路（g）

由于楼宇人员信息检测系统需要依赖管理员手动录入指纹，以及供用户启动指纹识别功能，故需要按键系统来进行人机操作。本文采用五个独立按键分别为KEY1~KEY5，采用下拉输入，一端连接主控MCU的PA2~PA6引脚，另一端连接GND，其中KEY1负责启动添加指纹功能，KEY2负责二级菜单里的指纹存储加功能，KEY3负责启动删除指纹功能，KEY4负责二级菜单里的指纹存储减功能，KEY5负责验证指纹功能。图3.34为独立按键电路图。

图3.34独立按键电路图

## 3.17　SG90舵机模块（g）

SG90舵机是一种小巧轻便的微型伺服电机，应用于遥控模型，自动化等领域，其结构主要直流电机、减速齿轮组、位置检测元件（如电位器）、控制电路以及外壳组成。它能够在PMW信号控制下实现180度旋转，工作电压4.8V~6V。

本系统使用SG90舵机来代替闸机系统，当给予50Hz的PWM信号，即可控制舵机运转。SG90舵机接口电路图如图3.35所示，其中舵机的PWM连接至主控MCU的PA1引脚。脉冲周期电平范围见表3.2。

图3.35 SG90舵机接口电路图

表3.2 SG90脉冲周期电平范围

| 脉宽（ms） | 占空比（%） | 角度（度） |
| --- | --- | --- |
| 0.5 | 2.5 | 0 |
| 1 | 5 | 45° |
| 1.5 | 7.5 | -90° |
| 2 | 10 | 135° |
| 2.5 | 12.5 | 180° |

## 3.18　太阳能并网逆变控制器（g）

太阳能逆变系统采用STM32F411CEU6单片机作为控制器，搭配桥式整流电路实现有源逆变。它的核心为Cortex-M4，主频100MHz。主要负责采集交流电过零脉冲，并根据直流和交流测电压计算晶闸管触发角，从而实现有源逆变。单项桥式整流电路的公式见式（3.3）

Ud=0.9*U2*cosα# Seq eq \c 3. Seq list 3

其中Ud是直流电压，U2是交流电压，α是触发角。当触发角α>90°，桥式整流会进入有源逆变状态，此时直流侧电压稍高于理论直流电压Ud，即可实现逆变并网。

与核心控制器相同，STM32F411也需要晶振电路、复位电路、电源电路等。CEU6芯片以及部分外围电路如图3.36所示。

图3.36 STM32F411CEU6最小系统电路图

## 3.19　晶闸管有源逆变电路（g.5）

晶闸管是一种半控器件，由它组成的整流桥，可以在单片机的驱动下，实现将交流电转换成直流电。当在直流侧给予直流电压，此时，利用单片机程序调整晶闸管的触发角度大于90°即可实现有源逆变并网。

由于逆变并网非常危险，在正式制作之前，我们采用了Matlab仿真测试结果，当结果正确后，再焊接实物编写程序。Matlab仿真Simulink如图3.37所示。

图3.37 MATLAB仿真电路图

仿真测试正常后，开始绘制电路图，同样使用四个晶闸管组成整流桥，在晶闸管与STM32单片机之间串入一个光偶隔离，防止烧坏单片机。采样电路使用PC817光耦隔离将交流电与单片机隔离开来，确保脉冲信号能稳定的输入到单片机的PA5引脚，防止冲坏单片机。触发角由单片机程序给予，通过PB4、PB5、PB6、PB7使光耦MOC3020按顺序导通，进而驱动晶闸管。由于晶闸管依靠电网换流，无需考虑相位。晶闸管有源逆变电路图如图3.38所示，采样电路如图3.39所示。

图3.38单相有源逆变电路图

图3.39采样电路原理图

由于电网交流电波形是正弦波，当波形经过光耦PC817后，正半周部分会使得光耦内部光电二极管导通，连带内部光敏传感器导通。光耦的3，4引脚接成开漏输出，当光耦内部光敏传感器导通，PA5被拉至低电平，主控检测到下拉外部中断，自动进入计时，并根据延时时间给与PB5和PB7高电平，光耦MOC3020开启，连接晶闸管的光耦3引脚和6引脚打开，1，3晶闸管导通。由于晶闸管导通后不需要门极电压维持也可以一直导通，所以PB5和PB7恢复低电平。负半周部分会使光耦PC817内部二极管关断，此时由于开漏电路原因，PA5会被拉至高电平，主控检测到上拉外部中断，自动进入计时，并根据延时时间给与PB6和PB8高电平，导通2，4晶闸管，随后PB6和PB8恢复低电平。

## 3.20　电能质量采集模块（g）

HLW8032是一款高精度的电能计量芯片，它采用CMOS制造工艺，应用在单相交流电中。它的内部集成了两个ADC和一个高精度的电能计量内核，可以实时检测线电压、电流，计算有功功率、电能参数等。芯片采用5V供电，带有1路串口，内置晶振。外围电路采用1000：1的电流互感器和1000：1000的电压互感器采集电压和电流，误差仅在0.2%。太阳能发电板逆变产生的是单相电，采用了HLW8032芯片采集的方案，同时该芯片输出的数据到单片机还可以参与闭环运算，使电网更稳定。具体电路图如图3.40所示。输出串口TX连接到单片机的PA3引脚，实现通讯。

图3.40电能质量采集模块电路图

该模块配备了一个简单的UART接口，采用异步串行通信方式，并通过两个单向引脚进行数据传输。该接口以固定的4800bps波特率运行，发送数据的时间间隔为50ms，非常适合低速设计。

芯片每次发送的数据量为 24 字节，数据从寄存器 1（StateREG）开始发送，到寄存器 11（CheckSumREG）结束，共包含 11 个寄存器的数据。例如，当模块工作稳定后，串口会稳定发送：F2 5A 02 CD 30 06 D7 48 00 3C F0 03 BD E5 4C D7 E0 4F AE 02 61 00 06 5E。

其中F2表示状态寄存器的值，5A表示检测寄存器的值，02 CD 30表示电压参数寄存器的值，06 D7 48表示电压寄存器的值，00 3C F0表示电流参数寄存器的值，03 BD E5表示电流寄存器的值，4C D7 E0表示功率参数寄存器的值，4F AE 02表示功率寄存器的值，61表示数据更新寄存器的值00 06表示PF脉冲寄存器的值，用于计算电功率，5E表示校验和寄存器的值。

当单片机串口接收数据后，会根据上面的数据判断检测是否可信，只有状态寄存器是F2，检测寄存器是5A时，单片机认为数据可靠，进而计算出相应测量值。其中有效电压计算公式见式（3.4），根据芯片手册，电压系数由分压电阻决定。本系统采用的是五个20K的电阻串联，分别是R6、R20、R21、R22、R23和一个1K的电阻R19分压，所以电压系数为20K*5/1K*1000=0.1。

有效电压=电压参数寄存器电压寄存器*电压系数# Seq eq \c 3. Seq list 4

有效电流计算公式见式（3.5）。电流系数是由采样电阻R决定的，本系统采样电阻R18为1R，所以电流系数为1/R*1000=0.001。

有效电流=电流参数寄存器电流寄存器*电流系数# Seq eq \c 3. Seq list 5

有功功率计算公式见式（3.6）。

有功功率=功率参数寄存器功率寄存器*电流系数*电压系数# Seq eq \c 3. Seq list 6

## 3.21　TTL转RS485通讯模块（g）

太阳能一般都安装在楼顶，和逆变器一同安装。而楼宇主控一般都安装在保安控制室或弱电井内。传统TTL、RS232通讯传输距离较近，容易受到干扰导致信号中断。所以本系统采用RS485通讯，将逆变器和主控连接在一起。

RS485是一种串行通讯协议，它采用差分信号传输，可以提高抗抗干扰能力，实现远距离通讯。并且总线还可以挂载多个设备，实现多点通讯。在较低速率下传输的距离则更远，非常适合从楼顶到控制器的长距离通讯。故本系统采用RS485来传输电能和工作状态数据。

MAX485是一种RS485收发器芯片，它能够将TTL电平转换为差分信号在双绞线上进行长距离传输，并且支持半双工通讯模式。芯片使用3.3V~5V电压工作，可以兼容多种单片机。还内置过热保护和过电压保护。搭配压电二极管、熔断器和保护接地，还可以实现防雷击效果。

74HC04是一种六反向芯片，它包含六个非门，搭配MAX485芯片可以实现自动发送和接收，还能实现电压兼容，防止损坏元器件。模块的电路图如图3.41所示。

图3.41电能质量采集模块电路图

在工作时，MAX485通过DE和RE引脚控制收发状态：当MCU需要发送数据时，拉高DE（同时拉高RE关闭接收器），此时DI输入的TTL信号被转换为差分信号（逻辑“1”对应A-B=+V，逻辑“0”对应A-B=-V）并通过A、B线传输至总线；当接收数据时，MCU拉低RE（同时拉低DE关闭发送器），总线上的差分信号经A、B引脚输入，由接收器转换为TTL电平（A-B>+200mV输出“1”，A-B<-200mV输出“0”）并通过RO输出至MCU。在这个电路中，74HC04的作用是增强输出信号，调节差分信号电压等功能。

## 3.22　Wi-Fi模块（gck1）

ESP8266是乐鑫科技推出的一款低成本，高性能的Wi-Fi MCU，被广泛应用于物联网领域，主频80MHz支持802.11 b/g/n Wi-Fi协议，并内置TCP/IP协议栈，可用于搭建服务器或用作AP模式。（参考文献：基于点灯科技的智能家居控制系统设计）它支持ArduinoIDE编程，简单易用，成本低廉。它的升级版ESP32是双核CPU，主频160MHz，但是价格更高，功能更强大。

本设计采用ESP8266 NodeMCU开发板作为系统的无线通讯模块，模块的基础电路图如图3.42所示。

图3.42 ESP8266的基础电路图

ESP8266开发板与系统核心板通过串口连在一起，以与点灯科技平台连接的ESP8266为例，它的TXD0连接核心板的PA9，RXD0连接核心板的PA10，GPIO4和GPIO5虚拟成另一对串口与楼宇人员信息检测部分连接，用于实现远程开锁和非法入侵警报提示。核心板的接口电路如图3.43所示。楼宇人员信息检测接口电路如图3.44所示。

图3.43 ESP8266与核心板连接电路图。

图3.44 楼宇人员信息检测系统接口电路图

ESP8266的串口与核心板STM32串口波特率调为9600，STM32启动DMA接收模式，将8266传来的天气信息、时间日期、控制数据，存入缓存并执行对应操作。同时，将火灾等数据发送给ESP8266，进而通过Wi-Fi发送至云端点灯科技平台，通过另一个ESP8266发送给企业微信系统，提醒火灾和撤离。

3.23　AIR780E 4G模块（g.5）

本系统是通过ESP8266接收报警指令，调用AIR780E内部程序实现发送短信报警。AIR780E的GND和VCC连接在ESP8266上，通过脚本程序启动串口（根据程序修改），连接在ESP8266的虚拟串口引脚。由于核心板STM32F103VCT6的串口数量只有3个，已经与2个ESP8266、一个RS485模块连接，已被占用，所以实际程序是接收ESP8266转发来的报警数据，进而发送提示短信，实现报警传递。4G模块部分接口电路图如图3.45所示。

图3.45 AIR780E部分接口电路图

由于采用Lua语言编程，不需要使用AT指令，直接接收ESP8266转发的串口数据，响应更快。未来有望实现4G上网功能，因为ESP8266需要连接Wi-Fi，所以计划作为备用联网方案。

## 3.24　楼宇云端安防监控系统（n附加，有空就写图3.42）

系统的楼宇人员信息检测系统也有一个主控MCU，采用STM32F103C8T6与外设相连，负责刷卡认证、指纹识别、驱动舵机开关闸机等，电路同样包含晶振电路、复位电路、电源电路等。芯片连接引脚图如图3.20所示。

# 4　系统软件设计

## 4.1　系统软件总体流程设计

图4.1即为本设计的系统软件主流程图。系统上电后会自动连接网络并检测模块连接是否正常，并在屏幕上显示连接状态。初始化结束后，系统会循环进行区域火灾检测，如果发生火灾，启动消防措施进行初步灭火并进行报警提示和上报云端，同时在显示屏上显示火灾状态。火灾应急灯也会启动强制开启所有灯光。

系统还会接收云端和APP的指令，空调温湿度，时间日期和天气预报等信息。在没有火灾发生时，楼宇内的照明灯光会根据预设时间自动启停，当启动时，有行人经过会自动开启对应区域灯光，行人经过后会自动关闭。系统还会读取室内外温湿度检测模块，根据APP设定温度自动调节中央空调的工作。并在屏幕显示温湿度信息和空调信息，以及今明两天天气预报、时间信息、太阳能发电板状态和发电量信息等。

图4.1　系统流程图

## 4.2　楼宇人员指纹检测系统流程设计

图4.2是楼宇人员信息检测部分的流程图。系统上电后会对各部分进行初始化，然后进入等待模式，OLED屏幕显示出操作指示，当用户启动指纹验证功能时，它会自动启动指纹检测，指纹比对正确，会自动开启闸机，三秒后关闭。

系统还会实时进行RFID检测，当用户启动添加或删除指纹程序，若ID卡也同时被识别为管理员卡，视为管理员操作，此时进入二级菜单，可以进行添加指纹或删除指纹操作。如果没有检测到管理员ID卡，则不进行任何操作。

图4.2　楼宇人员信息检测部分流程图

## 4.3　RFID RC522刷卡模块工作流程设计

当指纹识别部分需要添加或删除指纹时，需要进行管理员认证，此时需要用到管理员ID卡，通过RC522读取卡号进行管理员认证。图4.3是RC522工作流程图，ID卡的UID都是四位16进制的数，本系统采用的其中一张ID卡的UID为：43 28 ED 10，当RC522读取的卡号与单片机内部存储的卡UID一致时，系统认为是管理员卡，允许进入管理员模式。否则不进行任何操作。卡号对比部分程序如图4.4所示

图4.3　RC522工作流程图

图4.4　RC522读卡号后STM32对比UID的代码

## 4.4　人脸识别流程设计

图4.5是楼宇人员识别部分的流程图。系统上电后，RDK会自动开机，开机后点击软件图标即会启动人脸识别系统。系统启动后，会持续从摄像头读取视频帧，并对每一帧进行如下处理：首先进行图像转换与候选区域检测，针对每个检测到的区域进行置信度归一化判断其可靠性。若区域可靠，则提取人脸关键点并绘制眼部轮廓。接着，使用预训练模型提取当前人脸的特征，并与已知特征集合中的特征计算距离，从而判断身份。最后，将检测结果和识别结果绘制回视频帧，并以一定延时显示处理结果，以便于观察、调试和对比。

图4.5　楼宇人员信息检测部分流程图

内部储存的人脸识别的图片如图4.6所示，在系统使用之前，需要对照片进行特征提取，采用了Dlib官方提供的模型，当输入python -m venv ENV DIR指令后，系统会自动运行提取特征代码，并存入生成模型。

启动CMD控制台，输入：python C:\Users\hafeizhou\Desktop\jswjj\computer_release\eye_detect.py，即可在电脑端唤起识别程序，他会调用系统摄像头进行检测。系统识别时会将摄像头拍到的人脸和数据库中的人脸进行身份判断，图4.7是本人用电脑测试识别的效果。

图4.6　人脸识别用的图片（改rdk内部的截图或拍照）

图4.7　本人现场电脑运行测试的效果图

在RDK开发板上同理，为了方便，在桌面写了一个脚本软件，点击即可运行python程序，效果与电脑是一样的。RDK开发板运行如图4.8所示

图4.8　RDK开发板运行的效果图

## 4.5　晶闸管有源逆变流程设计

图4.9是晶闸管有源逆变流程图，当楼宇主核心板上电时，逆变系统也会同时上电并进行初始化。初始化结束后，会对太阳能板的电压进行检测，当电压低于2V时，不满足逆变条件会关闭所有的晶闸管，并将工作状态发送到核心板。当电压高于2V，满足逆变条件，串口会读取电能质量芯片传来的数据，并提取编码中的交流电压，根据公式推算晶闸管的触发角。同时，采集交流电脉冲驱动晶闸管，按顺序延时开启，实现逆变并网。逆变成功后，将电压，电流发电量和工作状态等通过RS485发送到核心板。

图4.9　楼宇人员信息检测部分流程图

其中核心的代码是有关与桥式整流公式的部分，如图4.10所示，通过ADC的检测和HLW8032传输的电压，逆推出晶闸管的整流角度cos_value。但是这个角度是弧度制，并且是COS值，无法用于角度计算，需要进行反余弦计算，求出实际角度值。再根据弧度和角度的转换公式：弧度 = 角度 × (π ÷ 180)，推算出理论触发角。但由于公式acosf()的限制，只能输出0-90°的值，需要将其变成大于90°，最后求出实际触发角bright，再对其进行限位操作，即可保证桥式整流电路一直工作在有源逆变状态。再使用自编写的cal_map函数，实现将角度映射到延迟时间，即实现了自动闭环控制。代码中还实现了对太阳能板电压的检测，并根据电压来调整工作状态，printf函数会将工作状态数据和发电量数据通过串口和RS485通讯模块发送到核心板，映射函数代码如图4.11所示。

图4.10　桥式整流触发角的计算和延迟时间的给予

图4.11　缩放函数代码

在真正连接电网逆变之前，采用了MATLAB仿真的形式验证方案是否可行。首先，在库文件中选择到晶闸管Thyristor，将其搭建成桥式整流电路，在左侧连接交流电源，右侧连接一个组感性负载和一个电源模拟太阳能，SIMULINK图如图4.12所示。

图4.12　桥式整流电路SIMULINK仿真

实际并网时使用调压器将交流电源调到了20V，所以仿真参数也调至20V，参数设置如图4.13所示：

图4.13　仿真交流电源参数设定

由于实际电路采用了一个8.5Ω的电阻和一个4mH的电感，所以阻感性负载参数和真正电路中的参数设置相同，如图4.14所示：

图4.14　阻感性负载参数设定

晶闸管触发角设置165°，电压设置20V，根据前面提到的桥式整流公式（见系统硬件设计3.19）算出，理论电源的电压是-17.386V。本系统选购的太阳能电池发电电压最高是19.5V满足要求，仿真直流电源电压设置20V，参数如图4.15所示：

图4.15　直流电源电压参数设定

由于交流电的一个周期是0.02s，半个周期是0.01s，正弦波一个周期是2π，相当于360°，半个周期就是180°。所以可以得出1°是0.00005556秒，由此即可控制晶闸管的导通时间。参数设定如图4.16所示。

图4.16　晶闸管相位延迟参数设定

设置运行时间是0.1，点击运行可以看到直流侧的电压和电流，如图4.17所示。其中Current是电流波形，Voltage是电压波形。电压表接在整流桥两侧，与整流电压方向相同，可以看到电压显示中，正半周电压冲量比负半周的冲量小，电压由直流侧流向交流测，基本逆变成功，理论实物也能成立。

图4.17　直流侧电压监视

## 4.6　点灯科技云平台与心知天气功能介绍

该系统的可以通过云端控制，同时，也可以通过Wi-Fi将系统数据上传到云平台，云平台采用点灯科技和巴法云搭配使用。通讯由ESP8266模块担当，上电后会初始化并自动连接Wi-Fi，Wi-Fi连接成功后会自动注册点灯科技，启动串口，同时启动点灯组件和心跳包。核心版将区域火警状态和太阳能状态源源不断的发送到ESP8266，并通过点灯科技将太阳能发电量发送到云端。ESP8266使用ArduinoIDE编写c和c++程序。云平台控制模式流程图图4.18所示。

图4.18　云平台控制模式流程图

ESP8266内部信息设置如图4.19所示。其中：auth是点灯科技密钥，ssid是Wi-Fi名，pass是密码，指针host是心知天气服务器的网址，port是端口，City是城市，由于辽宁科技大学在立山区，所以这里写lishan，以及API密钥：S-xxxxxxxx。

图4.19　云平台控制模式流程图

当检测到楼宇发生火灾时，手机点灯科技会显示火灾对应区，巴法云公众号也会提示火灾发生并报告区域。同时，企业微信也会通过企业微信内置的机器人，将报警信息发送到微信群，提示疏散。巴法云微信消息推送函数如图4.20所示，完整代码见附录2。

图4.20　巴法云微信消息推送函数

ESP8266还会通过心知天气平台获取天气预报，通过调用平台的API来获取本地的今明两天天气。在8266中，需要编写http访问来获取天气数据，系统会返还JSON数据包，将数据解析就可以获取到天气信息，心知天气返还天气数据如图4.21所示，天气数据获取代码如图4.22所示。

图4.21　心知天气平台返还JSON数据

图4.22　天气数据获取代码

串口发送的控制数据如图4.23所示，编码格式为：

控制 空调 环保 今天天气湿度明天天气湿度 1风向等级 2风向等级 1低温 1高温 2低温 2高温 Wi-Fi状态 点灯状态 时间。

控制主要是用于楼宇灯光和开门等，空调是手机端设置的空调温度，环保是发送当前时间，以供自动控制灯光，剩下的为天气情况、温湿度、风速风向等天气数据，常用的天气代码如表4所示。Wi-Fi状态提示了当前网络的状态，其中0代表正在连接，3代表连接成功，4代表连接中断等。点灯状态表示了点灯科技的连接状态，0代表连接失败，1代表连接成功。所以下面的串口数据代表了：所有区域灯光关闭，闸机关闭，空调温度26℃，时间15时，今天天气晴，最低气温14℃，最高气温27℃，西南风2级，湿度34%，明天天气晴，最低气温16℃，最高气温28℃，南风2级，湿度49%，Wi-Fi连接成功，点灯科技连接成功，时间是2025年05月11日15:37。

图4.23　串口发送的控制数据

表4.1常用天气代码的中文显示

| 天气代码 | 中文显示 |
| --- | --- |
| 0 | 晴朗 |
| 4 | 多云 |
| 9 | 阴天 |
| 13 | 小雨 |

## 4.7　AIR780E模块工作原理介绍

AIR780E采用lua语言编程，通过接收串口数据来实现发送短信，部分代码如图4.24所示，（没写完）

# 5　系统实现与调试

## 5.1　仿真设计

本系统主要使用Proteus进行系统的设计与实现，在系统中使用了SW3模拟红外热释电检测模块，当SW3闭合时代表没检测到行人；使用了SW1和SW2的通断模拟路灯D1和D2的好与坏；并使用串口模拟Wi-Fi芯片进行远程控制。本次仿真实现了对路灯的4种模式的控制，这几种模式分别为定时控制模式、亮度控制模式、远程控制模式以及路灯检修模式。这几种模式的具体控制方式和功能在前面的章节已经介绍了，在这里就不再赘述了。使用的具体仿真如图5.1所示。

图5.1　proteus仿真图

## 4.5　路灯检修模式

系统处于路灯检修模式时，系统自动打开所有的路灯，通过查看路灯是否都亮了来判断路灯是否为好的，有没有出现路灯不亮的状况。当出现某盏路灯不亮的时候，会进行声光报警，在OLED上闪烁显示“第X个灯坏了！”的提示并进行蜂鸣器报警，提示某盏路灯坏了，需要进行维修，并向指定人员发送短信，内容为“第X个灯坏了！”。具体该工作模式的流程图如4.16所示。

图4.16　路灯检修模式流程图

## 5.2　系统测试

在本次测试中，主要从智慧路灯系统的几种工作模式方面进行功能的测试，判断设计的功能是否符合预期的效果。在测试中，依次按照几种功能模式进行测试。

### 5.2.1　定时控制模式

当仿真开始运行后，系统默认的工作模式为定时控制模式，这时系统的运行状态如图5.2所示。从图5.2可以看出，仿真时间处在晚上11点到早上4点的时间段内，两盏路灯是都打开的。并且当超声波测距超过100时，统一显示为“100cm”。当前光照强度设置为较高的，所以显示的光照亮度也比较高。如图5.3所示，当将超声波测距的距离设置为小于100时，显示的距离值就为对应的距离，但是存在一些误差。如图5.4所示，将光照强度设置较低时，OLED上显示的光照强度也是进行了实时的变化的。

图5.2　初始运行状态

图5.3　距离变化后系统运行状态

图5.4　亮度变化后系统运行状态

仿真开始运行时OLED显示屏会显示设置初始时间，如图5.5。当按下矩阵键盘的任意键时，可以进入当前时间设定功能。然后根据提示依次输入对应的年月日、小时等时间信息后，时间就可以设置完成了。时间设置完成后，OLED会实时显示设置完成的时间，设置完成初始时间后OLED显示屏状态如图5.6。

图5.5　系统运行时OLED显示屏初始界面

图5.6　设置完成初始时间后

### 5.2.2　亮度控制模式

按下亮度控制模式的模式键，系统切换工作模式为亮度控制模式，这时系统的运行状态如图5.7所示。从图5.7可以看出，当光照亮度低于20%时，系统会控制路灯开启。如图5.8，当设置亮度大于20%，光照亮度大于设置的亮度阈值，会自动关闭两盏路灯。

图5.7　切换工作模式2后光照强度小于阈值时系统运行状态

图5.8　光照强度大于阈值时系统运行状态

### 5.2.3　远程控制模式

按下远程控制模式的模式键，系统切换工作模式为远程控制模式，这时系统的运行状态如图5.9所示。连接网络后，进入网页，按下网页中D1和D2的on按钮，如图5.10所示，ESP8266会发送11指令或21命令，可以看到visual窗口和仿真结果如图5.1和图5.12所示；按下网页中D1和D2的off按钮，如图5.13所示，visual窗口和仿真结果如图5.14和图5.15所示。

图5.9　切换工作模式3后系统运行状态

图5.10　按下D1和D2的on按键后网页

图5.11　打开命令串口调试结果

图5.12　打开命令发送后系统运行状态

图5.13　按下D1和D2的off按键后网页

图5.14　关闭命令串口调试结果

图5.15　关闭命令发送后系统运行状态

当距离过远，无法连接Wi-Fi信号时，可以使用流量上网，同时点开手机上的点灯科技服务器，可以看到远程路灯控制系统已经变成了在线，如图5.16所示。

图5.16　点灯科技APP界面

进入控制界面，屏幕上会显示两个按钮，此时按下按钮即可改变灯的状态，如图5.17所示。

图5.17　点灯科技APP控制界面

点击一灯开关和二灯开关后ESP8266会发送对应的指令，控制路灯的开启和关闭，这一过程不受距离限制，可以在任意的地方进行路灯的操控，同时也不受Wi-Fi网络的限制，在无法牵拉宽带的条件下，也可以使用远程控制。例如按下D1开灯按键，此时仿真状态如图5.18所示。

图5.18　点灯科技控制D1打开

### 5.2.4　路灯检修模式

按下路灯检修模式的模式键，系统切换工作模式为路灯检修模式，这时系统的运行状态如图5.19所示。当将SW1断开以后，模拟D1坏了时，系统运行状态如图5.20所示。接着将SW2断开以后，模拟D2坏了时，显示屏最下面一行循环显示第一个灯坏了以及第二个坏了，图5.21是SW1和SW2都断开的系统运行状态，分图a为OLED显示屏显示第一个灯坏了的运行状态，分图b为OLED显示屏显示第二个灯坏了的运行状态。将SW1闭合时，系统运行状态如图5.22所示。

图5.19　切换工作模式4后系统运行状态

图5.20　SW1断开SW2闭合系统运行状态

（a）OLED显示屏显示第一个灯坏了

（b）OLED显示屏显示第二个灯坏了

图5.21　SW1和SW2都断开系统运行状态

图5.22　SW1闭合SW2断开系统运行状态

结　　论

智再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写再写

# 致　　谢

大学一晃就过去了，回首这几年的时光，心中充满了不舍与感激。仿佛昨天我还是刚入学的那个懵懂又对大学生活充满无限向往的少年。行文至此，还是感觉一切是这么的不真实，但是这几年的经历也确实使我成长了很多。在这里我要感谢一路走来一路帮过我的人，有你们这四年的时光才有了意义！

首先，我真的非常地感激我的论文指导老师常凤筠老师，由于身体的原因使毕业论文对我来说变得很艰难，但是常老师还是愿意带我一起研究，从那个时候起常老师就是我最钦佩的老师。从我开始选题的时候，常老师就给了我很多宝贵的意见，这一路走来真的给常老师添了很多麻烦，我永远都忘不了常老师每一次修改论文时无微不至的细节，也忘不了常老师那次凌晨五点半起来给我提供修改意见，无论遇到什么困难常老师都没有放弃我而是耐心的讲解，无论是初稿二稿还是答辩稿，我的舍友也羡慕我能有这么好的论文指导老师，我只想说常老师谢谢您，您辛苦了！

其次，我想感谢我的家人们，谢谢你们把我抚养长大，一路走来你们无微不至的关心与爱护一次又一次的让我心里暖暖的，尤其是那段时间我在床上一天躺23小时的日子里你们无微不至的照顾，也许这就是家人，他们无言的爱让我感动不已，现在你们年纪也大了，是时候由我来承担起这个家的担子了，不辞劳苦这二十几年是时候该享福啦，因为你们的孩子真的长大了！

然后，我想感谢我的同学，我的室友，这四年我们一起努力一起进步，虽然毕业以后我们各奔东西但是这段回忆我会一直铭记在心里，希望我们以后每个人都前程似锦，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　我们的友谊在岁月的长河里仍然熠熠生辉！

最后，我想感谢我的女朋友宫瑜，之前的我也许感觉我的人生也就和普通人一样简简单单的度过一辈子，直到你的出现让我真正的知道了生活的意义，你教会了我如何爱别人，但更重要的是也教会了我如何爱自己。虽然那段时间我们相隔两地，我们都很难过，但是真正的爱情一定经得住时间和距离的考验，终于现在的状态也越来越好了，又重新看到了希望，还好有你在我身边给我希望和勇气。写致谢的时候我们已经在一起一年两个月二十一天了，在这段日子里，我们都变成了更好的我们，让我知道了我永远不是我自己，有你在的日子里充满了惊喜。虽然大学生活即将结束但我知道对我们来说这只是刚刚开始，我只知道有你在的日子里每一天都很开心，春来暑往，秋收冬藏，我们来日方长！

# 参考文献

[1]盘瑶,张剑云,朱颖,等.基于NB-IoT与ZigBee的智慧城市路灯管理系统设计[J].中国照明电器,2022,(11):32-39.

[2]陈帅.基于5G的路灯管理控制系统设计[D].淮南：安徽理工大学,2022.

[3]渠元驰.基于LoRa的智慧路灯控制系统设计与实现[D].昆明：云南大学,2022.

[4]李璐,李昆杰,刘硕累,等.基于物联网的园区智慧路灯控制系统设计[J].湘南学院学报,2022,43(02):97-103.

[5]张基延.智慧路灯（灯杆）控制系统设计[D].杭州：杭州电子科技大学,2023.

[6]胡蝶影.智慧路灯控制系统设计与算法研究[D].重庆：重庆理工大学,2023.

[7]张桂莲,郑炎辉,石宜金.基于物联网的智慧路灯模拟控制系统设计与实现[J].电子制作,2024,32(01):61-64+7.

[8]罗青青,周正贵,方银银.基于NB-IoT的智慧路灯检测系统[J].通化师范学院学报,2023,44(08):1-8.

[9]刘雪芹,朱颖,张剑云,等.基于ZigBee自组网Mesh网络的智慧路灯系统设计[J].现代电子技术,2023,46(13):19-24.

[10]王鹏举,经本钦,嵇建波,等.智慧路灯自动控制与测试装置的设计与实现[J].计算机应用与软件,2023,40(01):129-133+183.

[11]郑雄文,陈育,李志梅.LED智慧路灯在智慧城市中的应用策略分析[J].光源与照明,2022,(11):47-49.

[12]金承璋,孙毅,蔡卫华.LED智慧路灯在智慧城市中的应用策略分析[J].智能建筑与智慧城市,2022,(07):174-176.

[13]冯娜娜，冯娟娟，杨延宁，等．基于ESP8266的可视化温湿度实时监测器的设计[J]．延安大学学报（自然科学版），2020，39(04)：54-57+62．

[14]卜永波，罗小玲，陈一．基于DHT11传感器的温湿度采集系统[J]．计算机与现代化，2013，219(11)：133-135．

[15]Mai Y ,Mingjing L ,Yingbo P , et al. Research and Design of an Intelligent Street Lamp Control System Based on NB-IoT [J]. Automatic Control and Computer Sciences, 2024, 58 (1): 78-89.

[16]Liu M . Campus smart street lamps using internet of things technology [J]. International Journal of Critical Infrastructures, 2023, 19 (4): 291-300.

[17]Khaula A ,Rhman A F E . Drones applications for smart cities: Monitoring palm trees and street lights [J]. Open Geosciences, 2022, 14 (1): 1650-1.

# 附　　录

uint8_t mode = 1;

void receive(void)

{

u8 OpenCmd1[]="open1";     //开灯1

u8 OpenCmd2[]="open2";     //开灯2

u8 CloseCmd1[]="close1";   //关灯1

u8 CloseCmd2[]="close2";   //关灯2

uint16_t t,len;

uint16_t flag_O1=1,flag_O2=1,flag_C1=1,flag_C2=1;   //设置标志位

if(USART_RX_STA&0x8000)

{

len=USART_RX_STA&0x3fff;//得到此次接收到的数据长度

for(t=0;t<len;t++)

{

if(OpenCmd1[t]!=USART_RX_BUF[t])

flag_O1=0;  //若接受数据与打开1命令不同将flag_O1置为0

if(OpenCmd2[t]!=USART_RX_BUF[t])

flag_O2=0;  //若接受数据与打开2命令不同将flag_O2置为0

if(CloseCmd1[t]!=USART_RX_BUF[t])

flag_C1=0;  //若接受数据与关闭1命令不同将flag_C1置为0

if(CloseCmd2[t]!=USART_RX_BUF[t])

flag_C2=0;  //若接受数据与关闭2命令不同将flag_C2置为0

USART_SendData(USART1, USART_RX_BUF[t]);//向串口1发送数据

while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)!=SET);//等待发送结束

}

if(flag_O1==1)   //如果flag_O1==1表示上位机发送的是打开1命令

{

printf("已打开第一盏灯了！\r\n\r\n");

GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_13);

}

if(flag_O2==1)   //如果flag_O2==1表示上位机发送的是打开2命令

{

printf("已打开第二盏灯了！\r\n\r\n");

GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_14);

}

if(flag_C1==1)   //如果flag_C1==1表示上位机发送的是关闭1命令

{

printf("已关闭第一盏灯了！\r\n\r\n");

GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_13);

}

if(flag_C2==1)   //如果flag_C2==1表示上位机发送的是关闭2命令

{

printf("已关闭第二盏灯了！\r\n\r\n");

GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_14);

}

USART_RX_STA=0;

}

}

void control(void)

{

if(mode == 1)

{

if(TimeData.hour >= 23 || TimeData.hour < 4) //打开

GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14);

else if((TimeData.hour < 23 && TimeData.hour >= 18)|| (TimeData.hour < 6 && TimeData.hour >= 4))//红外检测

{

is_People();

is_Car();

}

}

if(mode == 2)

{

is_dark();

}

if(mode == 3)

{

receive();

}

if(mode == 4)

{

is_bad();

}

}

int main(void)

{

delay_init();

Led_Init();

Buz_Init();

Key_Init();

OLED_Init();

DS1302_GPIO_Init();

PIR_Init();

SRD_Init();

ADC1_Init();

NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_3); //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级，2位响应优先级

uart_init(115200);	 //串口初始化为115200

while(1){

uint8_t key;

DS1302_show_realTime();

SRD_Start();

get_light();

OLED_ShowChinese(2, 6, 33);

OLED_ShowChinese(2, 7, 34);

OLED_ShowNum(2, 15, mode, 1);

key = Keyboard_Read();

if(key <17)

time_Init();

key = Key_GetNum();

if(key > 1)

mode = key;

control();

}

｝